| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Α.Μ. : 9/2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 370.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 1. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: 216.000,00 € 2. Χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους: 154.000,00 € |
| --- | --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΕΔΩΝ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Άρθρο 1.1

ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Ενδεικτικές Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 829mm

Μήκος: 1400mm

Πλάτος: 350mm

# Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Κρίσιμο Ύψος Πτώσης: 600mm

Μήκος: 3400mm

Πλάτος: 2300mm

# Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 2 παιδιά

Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 έτους

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, τα καθίσματα και τη βάση.

Ο φορέας κατασκευάζεται από πολυκολλητή δοκό ενδεικτικής διατομής 95x95mm η οποία φέρει κατάλληλα διαμορφωμένες λοξοτομήσεις στις άκρες τις για την προσαρμογή των καθισμάτων. Τα καθίσματα κατασκευάζονται από HPL ενδεικτικού τύπου MEG πάχους 12mm. Για την στήριξη των χειρολαβών και των θέσεων των ποδιών του χρήστη τοποθετούνται υπό κλίση ξυλοτεμάχια. Για την στήριξη των ξυλοτεμαχίων χρησιμοποιούνται μεταλλικοί αποστάτες διατομής 26,9mm. Οι χειρολαβές κατασκευάζονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο.

Στο κάτω μέρος των καθισμάτων τοποθετείται αντικραδασμικό σύστημα κατασκευασμένο από καουτσούκ.

Στο κέντρο του ο φορέας φέρει κατάλληλες οπές για την συναρμογή της βάσης στήριξης. Τα καθίσματα της τραμπάλας κατασκευάζονται από σωλήνα με ειδική επικάλυψη.

# Η βάση αποτελείται από ελατήριο ενδεικτικού ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους 20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ εξακόσια   (600,00€).

Άρθρο 1.2

ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

Ενδεικτικές Διαστάσεις Παιχνιδιού:
Ύψος                             400mm

Διάμετρος:	            1000mm

Διαστάσεις χώρου Ασφαλείας:

Μέγιστο Ύψος Πτώσης:	             300mm

Διάμετρος:	                          4000mm

# Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1 παιδί

Δραστηριότητες: Ταλάντωση

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 έτους

Το παιχνίδι αποτελείται από μια ξύλινη κυκλική επιφάνεια η οποία στηρίζεται σε τρία (3) ελατήρια πιέσεως.

Η επιφάνεια στηρίζεται σε τρία (3) ελατήρια ενδεικτικού ύψους 300mm, διαμέτρου 140mm και πάχους σπείρας 13mm σε απόσταση 300mm από το έδαφος. Τα ελατήρια βιδώνονται στο κάτω μέρος του δίσκου με ειδική βάση με τρεις βίδες έκαστο ενώ στο κάτω μέρος φέρουν αντίστοιχη βάση για την πρόσδεση τους με τις βάσεις πάκτωσης. Το πάτωμα των επιπέδων κατασκευάζεται από ξύλα ενδεικτικής διατομής 110mm x50mm, με κυκλικές απολήξεις για την αποφυγή τραυματισμών, τα οποία βιδώνουν σε κυκλικής διατομής σκελετό από κοιλοδοκό διατομής 40mm x60mm πάχους 2mm θερμογαλβανισμένο. Το μέγιστο φορτίο του κάθε δίσκου είναι 140kg. H κατασκευή θεμελιώνεται στο έδαφος με τρεις βάσεις πάκτωσης, οι οποίες τοποθετούνται σε οπές εντός του εδάφους, ενδεικτικών διαστάσεων 350 mm (διάμετρος)x 500mm (βάθος), οι οποίες εν συνεχεία γεμίζουν με σκυρόδεμα. Η μεταξύ τους απόσταση κυμαίνεται από 400mm έως 1200mm.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ οκτακόσια   (800,00€).

Άρθρο 1.3

ΕΛΑΤΗΡΙΟ EΛΕΦΑΝΤΑΚΙ

Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

| Ύψος: | 770mm |
| --- | --- |
| Μήκος: | 975mm |
| Πλάτος: | 300mm |

# Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης: ≤600mm

Μήκος: 3975mm

Πλάτος: 3300mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1 παιδί

Δραστηριότητες: Ταλάντωση

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών

# Γενική τεχνική περιγραφή

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.

ΦΟΡΕΑΣ

Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL ενδεικτικού  τύπου MEG πάχους 18 mm σε μορφή μικρού ελέφαντα. Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου.

Για την σύνδεση του φορέα με την βάση χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα (στραντζαριστό). Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες ενδεικτικού πάχους 19mm. Στις τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος στερεώνεται το κάθισμα του οργάνου που περιγράφεται παρακάτω.

ΚΑΘΙΣΜΑ

Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από HPL τύπου MEG ενδεικτικού πάχους 12mm και διαστάσεων 325x 300 mm. Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κοχλιών ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσματος.

ΒΑΣΗ

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ενδεικτικού ύψους 400 mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ πεντακόσια πενήντα   (550,00€).

Άρθρο 1.4

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ

# Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

| Ύψος: | 820mm |
| --- | --- |
| Μήκος: | 1050mm |
| Πλάτος: | 400mm |

# Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

| Κρίσιμο Ύψος Πτώσης: | <600mm |
| --- | --- |
| Μήκος: | 4050mm |
| Πλάτος: | 3400mm |

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 1 παιδί

Δραστηριότητες: Ταλάντωση

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,0 έτους

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.

ΦΟΡΕΑΣ

Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα και ένα υπό κλίση (πλάτη καθίσματος) κατασκευασμένα από HPL ενδεικτικού πάχους 12mm, που σχηματίζουν μικρό 'αυτοκίνητο'. Τα παράλληλα φύλλα έχουν κάθετη απόσταση μεταξύ τους περίπου 320 mm. Συνδέονται μεταξύ τους με δύο σωλήνες Φ30mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας. Την κατασκευή ολοκληρώνει φύλλο λαμαρίνας ενδεικτικού πάχους 2mm που προσαρμόζεται ανάμεσα στα παράλληλα φύλλα του φορέα και τις δύο σωλήνες (χειρολαβή αναβολέας) και αναπαριστά το 'καπό' του αυτοκινήτου. Το φύλλο της λαμαρίνας είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά.

ΚΑΘΙΣΜΑ

Ανάμεσα στα δύο κομμάτια του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από HPL με αντιολισθητική επιφάνεια ενδεικτικών διαστάσεων 370 x 300 x 20 mm. Το κάθισμα στηρίζεται πάνω σε λάμα ενδεικτικού πάχους 3 mm και διατομής 365 x 280 mm. Η λάμα με το κάθισμα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύσφιξης.

ΒΑΣΗ

# Η βάση αποτελείται από ελατήριο ενδεικτικού ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ εξακόσια πενήντα   (650,00€).

Άρθρο 1.5

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΡΙ

# Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

| Ύψος: | 750mm |
| --- | --- |
| Μήκος: | 550mm |
| Πλάτος: | 350mm |

# Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

| Κρίσιμο Ύψος Πτώσης: | <600mm |
| --- | --- |
| Μήκος: | 3550mm |
| Πλάτος: | 3350mm |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες: | 1 παιδί |
| Δραστηριότητες: |  |
| Ηλικιακή ομάδα: | ≥ 1.5 έτους |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: | Όχι |

Ταλάντωση

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από το φορέα, το κάθισμα και τη βάση και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1,5 έως 6 ετών.

Πιο συγκεκριμένα φέρει έγχρωμες επιφάνειες στο φορέα και το κάθισμα. Το κάθισμα εφαρμόζεται πάνω στο ελατήριο, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με χαλύβδινα ερείσματα από προφίλ βαρέως τύπου που αγκυρώνονται στο έδαφος.

ΦΟΡΕΑΣ

Ο φορέας αποτελείται από δύο (2) παραπέτα, τα οποία τοποθετούνται εκατέρωθεν και φέρουν τη θεματική μορφή ‘αστεράκι’. Κατασκευάζονται από πανέλα HPL ενδεικτικού πάχους 12mm. Οι εκτεθειμένες ακμές είναι στρογγυλεμένες ώστε να αποφεύγονται πιθανά αιχμηρά και επικίνδυνα άκρα.

Τα παραπέτα έχουν απόσταση μεταξύ τους περίπου 320mm. Συνδέονται μεταξύ τους με ενδεικτικούς σωλήνες Φ26.9mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας.

ΚΑΘΙΣΜΑ

Ανάμεσα στα ακριανά παραπέτα του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από HPL ενδεικτικού πάχους 12mm. Έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, ενώ στις δύο μικρές πλευρές του σχηματίζει ημικύκλια. Το κάθισμα στηρίζεται πάνω σε λάμα ενδεικτικού πάχους 3mm. Η λάμα με το κάθισμα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύσφιξης.

Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω κοχλιών ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής, ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσματος.

ΒΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ενδεικτικού ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης  και πλάκα αγκύρωσης.

Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό των δακτύλων των παιδιών - χρηστών.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ εξακόσια   (600,00€).

Άρθρο 1.6

ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ

| - Ενδεικτικές Διαστάσεις |  |
| --- | --- |
| Ύψος | 1200 mm |
| Μήκος | 1500 mm |
| Πλάτος | 100 mm |

| - Διαστάσεις χώρου ασφαλείας |  |
| --- | --- |
| Μήκος | 4500 mm |
| Πλάτος | 3100 mm |
| Ύψος πτώσης | - |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες | 2 παιδιά |
| Δραστηριότητες | Παιχνίδι κινούμενων στοιχείων |
| Ηλικιακή ομάδα | ≥ 1 έτους |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ | Ναι |

Το όργανο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 ως 8 ετών και έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 2 άτομα. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

Αποτελείται από:

- Δύο (2) δοκάρια

- Ένα (1) έγχρωμο πάνελ με θέμα 'εξοχή' και παιχνίδι αντιστοιχίας

- Κινούμενα θεματικά στοιχεία από HPL ανάλογα με το παιχνίδι αντιστοιχίας

Υλικά κατασκευής

Το έγχρωμο πάνελ και τα κινούμενα στοιχεία κατασκευάζονται από ξυλεία ιδιαίτερα υψηλής αντοχής HPL, και ενδεικτικού πάχους 12 ή 6mm.

Τα δοκάρια ενδεικτικής διάστασης (95mm x 95mm) κατασκευάζονται από σύνθετη ξυλεία, η οποία δεν έχει υποστεί επεξεργασία με χρώμιο ή αρσενικό. Η σύνθετη ξυλεία είναι πλήρως λειασμένη (χωρίς αγκίδες), ενώ έχει μεγάλη αντοχή και διασταλτική σταθερότητα. Τα δοκάρια προστατεύονται από τη φθορά που προκαλείται από τους μύκητες, τα έντομα και τους τερμίτες.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ χίλια   (1.000,00€).

Άρθρο 1.7

ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

# Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

| Ύψος: 2440mm |  |
| --- | --- |
| Μήκος: 4750mm |  |
| Πλάτος: 1440mm |  |

# Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

| Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Μήκος: 4750mm |  |  |
| Πλάτος: 7000mm |  |  |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες: 3 παιδιά |  |
| Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση |  |
| Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών |  |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι |  |

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό γωνία και καθίσματα (3) παιδιών.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από ενδεικτικό σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα έξι υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς ενδεικτικής διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL ενδεικτικής διάστασης 12mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) ανοξείδωτες, γαλβανισμένες που απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου ενδεικτικών διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ χίλια εκατό   (1.100,00€).

Άρθρο 1.8

ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

# Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

| Ύψος: | 2440mm |
| --- | --- |
| Μήκος: | 2830mm |
| Πλάτος: | 1440mm |

# Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

| Μήκος: | 3000mm |
| --- | --- |
| Πλάτος: | 7000mm |
| Ύψος πτώσης: | 1300mm |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες: | 2 παιδιά |
| Δραστηριότητες: |  |
| Ηλικιακή ομάδα: | ≥ 1,5 ετών |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: | Όχι |

Κούνια – Αιώρηση

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από ενδεικτικό σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς ενδεικτικής διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες σε  μεταλλικό τεμάχιο δια μέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL ενδεικτικής διάστασης 12mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) ανοξείδωτες, γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2017 κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ χίλια    (1.000,00€).

Άρθρο 1.9

ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ ΞΥΛΙΝΗ

# Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

| Ύψος: | 2440mm |
| --- | --- |
| Μήκος: | 3350mm |
| Πλάτος: | 1580mm |

# Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

| Μήκος: | 3000mm |
| --- | --- |
| Πλάτος: | 7000mm |
| Ύψος πτώσης: | 1300mm |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες: | 4 παιδιά |
| Δραστηριότητες: |  |
| Ηλικιακή ομάδα: | ≥ 1,5 ετών |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: | Ναι |

Κούνια – Αιώρηση

# Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα διπλών υποστυλωμάτων υπό γωνία.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από ενδεικτικό σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς ενδεικτικής διατομής 95 x 95mm και στερεώνονται Μ 10x140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπεζίου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά.

Το κάθισμα- φωλιά της κούνιας αναρτάται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο ενδεικτικής Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) ανοξείδωτες γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στο κάθισμα- φωλιά.

Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 1000mm, και καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος, υπάρχει ειδική διάταξη- δίκτυ από πολυαιθυλένιο.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες τετρακόσια    (2.400,00€).

Άρθρο 1.10

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ  3ΘΕΣΙΑ (2 ΠΑΙΔΩΝ & 1 ΝΗΠΙΩΝ)

# Γενικές ενδεικτικές  διαστάσεις

| Ύψος: 2440mm |  |
| --- | --- |
| Μήκος: 4750mm |  |
| Πλάτος: 1440mm |  |

# Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

| Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Μήκος: 4750mm |  |  |
| Πλάτος:7000mm |  |  |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες: 3 παιδιά |  |
| Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση |  |
| Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 / 3 ετών |  |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι |  |

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό γωνία και καθίσματα (2) παιδιών και (1) νηπίων.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από ενδεικτικό σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα έξι υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς ενδεικτικής διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο διαμέσω μεταλλικών μπουλονιών. Το μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από ενδεικτικό HPL 12mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο ενδεικτικής Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  ανοξείδωτες γαλβανισμένες που απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα ενδεικτικών διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη, για την αποφυγή πτώσεων.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ χίλια διακόσια    (1.200,00€).

Άρθρο 1.11

ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Πλάτος : 370 εκ. |  |
| Μήκος : 780 εκ. |  |
| Ύψος : 300 εκ. |  |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 311 εκ.. Μήκος : 800 εκ.. |  |
| Ύψος πτώσης: 150 εκ |  |

Ηλικιακή ομάδα:  6+ ετών

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 1 παιδιού

Το όργανο θα αποτελείται από: 2 μεταλλικούς ορθοστάτες, 1 κυρτή ράγα κύλισης, 1 πάτημα κύλισης, 4 αντηρίδες, αλυσίδες και χειρολαβές.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

Μεταλλικά δοκάρια ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής ενδεικτικής διατομής Ø125mm . Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

ΚΥΡΤΗ ΡΑΓΑ ΚΥΛΙΣΗΣ

Μονοκόμματη κατασκευή εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη.  Στα δύο άκρα της ράγας θα υπάρχουν ειδικά στοπ.

ΠΑΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ

Κατασκευασμένο από αντικραδασμικό καουτσούκ με αντιολισθητική επιφάνεια. Η βάση κύλισης του πατήματος θα είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Το σύστημα κύλισης θα είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα σφράγισης του για την ασφάλεια του παιχνιδιού.

ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ

Από ανοξείδωτο σκελετό (ενδεικτικές σωλήνες Ø40mm πάχους 2mm). Η σύνδεση των αντηρίδων με τους μεταλλικούς ορθοστάτες θα γίνεται μέσω ειδικών αντιβανδαλικών συνδέσμων πολυαμιδίου.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ επτά χιλιάδες   (7.000,00€).

Άρθρο 1.12

ΜΥΛΟΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου:2400mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης: ≤ 1000mm

Διάμετρος: 6400mm

Η κατασκευή απαρτίζεται από τον μεταλλικό σκελετό, το ενισχυμένο πάτωμα, τρία διπλά καθίσματα, τον μηχανισμό περιστροφής και την βάση στήριξης.

Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από δύο κυκλικά στεφάνια από σιδηροσωλήνα ενδεικτικής διατομής Φ60,3mm με πάχος 3mm τα οποία και συγκολλούνται μεταξύ τους. Την κατασκευή συμπληρώνουν δώδεκα μεταλλικές σιδερογωνιές ενδεικτικής διατομής 80x80mm και πάχους 5mm. Όλες οι γωνίες  καταλήγουν στο κέντρο σε μεταλλική πλάκα χαλυβδοελάσματος πάχους 18mm. Η συγκεκριμένη μεταλλική πλάκα αποτελεί και το συνδετήριο κομμάτι του σκελετού με τον μηχανισμό περιστροφής.

Ο μηχανισμός περιστροφής αποτελείται από σύστημα διπλών ρουλεμάν εδρασμένα σε κατάλληλης διατομής κουζινέτων.

Το πάτωμα της κατασκευής κατασκευάζεται από HPL ενδεικτικού πάχους 13mm με αντιολισθητική επιφάνεια.

Τα διπλά καθίσματα καρουσέλ που τοποθετούνται στο πάτωμα είναι κατασκευασμένα ενδεικτικά από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού το οποίο είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στον παγετό.

Για την βάση στήριξης χρησιμοποιείται μεταλλικό διάτρητο τεμάχιο ενδεικτικό CHS 190.6 x 14 το οποίο εδράζεται σε μεταλλικό πέδιλο με τις αντίστοιχες ενισχύσεις.

Για την πάκτωση απαιτείται θεμέλιο ενδεικτικών διαστάσεων 1300 x 1300mm σε βάθος 800mm και κάλυψη με μπετό C25/30.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες   (6.000,00€).

Άρθρο 1.13

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

| - Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις |  |
| --- | --- |
| Ύψος | 1400 mm |
| Μήκος | 1900 mm |
| Πλάτος | 1700 mm |

| - Διαστάσεις χώρου ασφαλείας |  |
| --- | --- |
| Μήκος | 4850 mm |
| Πλάτος | 4600 mm |
| Ύψος πτώσης | - |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες | 3 παιδιά |
| Δραστηριότητες | Παιχνίδι κινούμενων στοιχείων & ήχου |
| Ηλικιακή ομάδα | ≥ 3 ετών |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ | Ναι |

Ο εξοπλισμός αποτελεί μία τριπλέτα δραστηριοτήτων η οποία τοποθετείται ακτινωτά σε κεντρική ξύλινη κολώνα. Η κάθε δραστηριότητα στηρίζεται στην κεντρική  κολώνα και σε μία ακριανή.

Οι τρεις δραστηριότητες μπορεί να είναι

- 1 θεματικό τοίχο-αντιστοιχίες με θαλάσσιο θέμα και κινούμενα μέρη ή

- 1 θεματικό τοίχο-διαδρομή με ζώα φάρμας και 3 καμπάνες ή

- 1 πανέλο θεματικό με μαυροπίνακα για ζωγραφική ή

- 1 πανέλο ήχου μεταλλόφων με μεταλλικές σωλήνες που παράγουν ήχο με κροτάλισμα ή

- 1 μεγάλο θεματικό τοίχο-αντιστοιχίες με θέμα έντομα και φύση ή

- 1 μεγάλο θεματικό τοίχο-αντιστοιχίες με θέμα λουλούδια ή

- 1 πανέλο δραστηριότητας λαβύρινθος και ενσωματωμένο παιχνίδι αριθμητήριο

Τα έγχρωμα πανέλα είναι κατασκευασμένα από HPL(εξωτ.χωρ.) ενδεικτικού πάχους 12 και 18mm για το κύριο πανέλο και πάχους 6-8mm για τα διακοσμητικά επί μέρους κομμάτια και το μήκος τους είναι περίπου 1000-1200mm. Τα πανέλα στηρίζονται με ειδικούς πλαστικούς συνδέσμους στις ξύλινες κολώνες. Οι ξύλινες κολώνες κυκλικής ενδεικτικής διατομής (100-140mm περίπου) είναι πολυκολλητές ή εμποτισμένες και φέρουν καμπύλη απόληξη προς αποφυγή τραυματισμών.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ χίλια εννιακόσια   (1.900,00€).

Άρθρο 1.14

ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ

| - Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις |  |
| --- | --- |
| Ύψος: 1070mm |  |
| Μήκος: 1090mm |  |
| Πλάτος: 100mm |  |

| # Διαστάσεις χώρου ασφαλείας |  |
| --- | --- |
| Ύψος πτώσης: - |  |
| Μήκος: 4100mm |  |
| Πλάτος: 3100mm |  |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες: 2 παιδιά |  |
| Δραστηριότητες: Μουσικό παιχνίδι |  |
| Ηλικιακή ομάδα: 1,5 ετών και άνω |  |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι |  |

Τεχνική περιγραφή:

Η  προτεινόμενη κατασκευή αποτελείται από:

- Δύο κάθετους ορθοστάτες ενδεικτικής διατομής 95x95mm και μήκους περίπου 1000mm κατασκευασμένα από σύνθετη τρικολλητή ξυλεία πεύκης τα οποία καλύπτονται στην κορυφή από καπάκι πολυπροπυλενίου χρώματος μαύρου.

- Δύο οριζόντιες σωλήνες ενδεικτικής διατομής Φ42.4 και πάχους 1.5 mm οι οποίες φέρουν στις άκρες τους χαλυβδοελάσματα πάχους 3mm για την στηριξή τους στις κολώνες.

- Επτά κάθετα ανισομήκη στοιχεία μεταλλόφωνου τα οποία αναρτώνται ανάμεσα στα οριζόντια με την χρήση συρματόσχοινου ενδεικτικής διατομής 2mm. Τα κάθετα στοιχεία κατασκευάζονται από σωλήνα ενδεικτικής διατομής Φ48.3 mm και πάχους 1.5mm.

- Ένα ειδικό τεμάχιο-κρούστη που στερεώνεται με κατάλληλη αλυσίδα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των κοχλιών και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ εννιακόσια   (900,00€).

Άρθρο 1.15

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Πλάτος : 69 εκ. |  |
| Μήκος : 239 εκ. |  |
| Ύψος : 152 εκ. |  |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 371 εκ. Μήκος : 586 εκ. |  |
| Ύψος πτώσης: 100 εκ |  |

Ηλικιακή ομάδα:  4+  ετών

Η κατασκευή θα αποτελείται από:

- 1 σκελετό ταλάντωσης

- 2 δοκούς στήριξης

- 2 ελατήρια

- 2 πατήματα

Ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλος για ταλάντωση των παιδιών σε όρθια θέση.

Σκελετός: Κατασκευασμένος σωλήνες εξ’ ολοκλήρου από λακαρισμένο ατσάλι ενδεικτικής διατομής Ø60mm ειδικά διαμορφωμένο με κουρμπαριστή μορφή.

Δοκοί στήριξης:  θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένους εν θερμώ κολώνες ενδεικτικής Ø110mm

Πατήματα : θα είναι κατασκευασμένα από  σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Ελατήρια: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα.

Η ένωση των ελατηρίων τόσο με τις βάσεις πάκτωσης όσο και με το σκελετό ταλάντωσης θα γίνεται μέσω ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ τρεις χιλιάδες πεντακόσια  (3.500,00€).

Άρθρο 1.16

ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ

# Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις                           Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

| Μέγιστο ύψος πτώσης: |  | 950 mm |
| --- | --- | --- |
|  | Μήκος: | 8920 mm |
|  | Πλάτος: | 6800 mm |

| Ύψος: | 2950 mm |
| --- | --- |
| Μήκος: | 5420 mm |
| Πλάτος: | 4060 mm |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες | 10 παιδιά |
| Δραστηριότητες | Αναρρίχηση, ολίσθηση, παιχνίδι με άμμο |
| Ηλικιακή ομάδα | ≥ 3 ετών |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ | Όχι |

Η σύνθετη κατασκευή αποτελείται από ένα (1) σπιτάκι, μια (1) πλατφόρμα, μία (1) τσουλήθρα, μία (1) κεκλιμένη  αναρρίχηση, ένα (1) περιστρεφόμενο γερανό με τροχαλία και κουβαδάκι μεταφοράς άμμου, μία κλίμακα ανόδου και ένα καθισματάκι. Το παιχνίδι στο σύνολό του προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων και εναλλακτικών παιχνιδιών.

Κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι: α) το εργονομικό του μέγεθος που εναρμονίζεται απόλυτα με τις αναλογίες του χρήστη, β) η φυσική του ξύλινη επιφάνεια του που είναι ιδιαίτερα προσφιλής στις παιδικές αισθήσεις, γ) οι ευρύχωρες επιφάνειες επί της πλατφόρμας της κατασκευής και κάτω από αυτή, δ) οι πολλαπλές δυνατότητες άσκησης και παιχνιδιού που προσφέρει.

Ταυτόχρονα υπάρχει ενσωματωμένο κάτω από την πλατφόρμα της κατασκευής τραπεζάκι-πάγκος με θεματική μορφή που προσφέρει επιπλέον δυνατότητες παιχνιδιού.

Ο βασικός εξοπλισμός του παιχνιδιού είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Συγκεκριμένα οι κάθετοι στύλοι φέρουν γωνιασμένη κοπή, κάθετη με τα ‘νερά του ξύλου’ για τη δομική συντήρηση του ξύλου. Οι βαθμίδες ανάβασης είναι από σκληρή ξυλεία προερχόμενη από φυλλοβόλα μη κωνοφόρα δένδρα.

Η κύρια κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος μέσω γαλβανισμένων βάσεων πάκτωσης που τοποθετούνται στο κατώτερο άκρο των στύλων και συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από το έδαφος για την αποφυγή επαφής του ξύλου με υγρασία. Για την πάκτωση του οργάνου απαιτείται εκσκαφή βάθους περίπου 550mm.

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων

σπιτακι

Το σπιτάκι αποτελείται από τις τέσσερις πλευρές, τη δίρριχτη σκεπή και την πλατφόρμα με τα τέσσερα υποστυλώματα στα οποία στηρίζεται.

Οι πλευρές κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες διαφορετικού μήκους έτσι ώστε οι ‘τοίχοι’ του σπιτιού να σχηματίζουν κενά αποκαλύπτοντας το εσωτερικό του.

Κάποιες από τις σανίδες μπορούν να φέρουν διαφορετικούς χρωματισμούς δίνοντας στο παιχνίδι μια περισσότερο ευχάριστη εικόνα. Η πλευρά που σηματοδοτεί την είσοδο στο σπιτάκι φέρει το απαραίτητο κενό της πύλης εισόδου. Οι πλευρές συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατακόρυφων υποστυλωμάτων. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή κατασκευασμένη από ξυλοσανίδες κατάλληλης διατομής οι οποίες φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες με χαράξεις και πιθανή αφαίρεση υλικού ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου ξύλου.

Η πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται το σπιτάκι αποτελείται από τα τέσσερα (4) υποστυλώματα διατομής περίπου 115 x 115 mm στα οποία στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 1650 mm.

πλατφορμα

Η πλατφόρμα αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα ενδεικτικής διατομής 115 x 115 mm στα οποία στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 2000 mm.

Η πλευρά που ενώνεται εξωτερικά με την κατακόρυφη αναρρίχηση καλύπτεται με φράγμα προστασίας από πτώση το οποίο κατασκευάζεται από δύο (2) οριζόντιες και τρεις (3) κατακόρυφες σανίδες.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ

Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από δύο (2) ξύλινες κατακόρυφες δοκούς ενδεικτικής διατομής περίπου 95 x 95 mm και δύο (2) στρόγγυλα ξύλινα πατήματα κατασκευασμένα από τροπική ξυλεία για την επαρκή αντοχή τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2000mm (HPL))

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.

Η σκάφη έχει ενδεικτικό μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από ενισχυμένο πολυεστέρα, ενδεικτικού πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL ενδεικτικού πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας,  κατασκευάζονται από HPL ενδεικτικού πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ-ΠΑΓΚΟΣ (HPL)

Σε ύψος περίπου 550mm από το έδαφος συνδέεται με τα εξωτερικά υποστυλώματα της πλατφόρμας του σπιτιού πανέλο με θεματική μορφή κατασκευασμένο από HPL ενδεικτικού πάχους 18mm και μήκους τέτοιο που να προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα της πλατφόρμας.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΛΙΑ

Ο γερανός της κατασκευής αποτελείται από τον βασικό σκελετό, την θεματική επιστέγαση και ένα σύστημα μεταφοράς χώματος-άμμου. Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο (2) υποστυλώματα ενδεικτικής διατομής 115 x 115 mm που συνδέονται μεταξύ τους με το σύστημα περιστροφής ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά χώματος-άμμου από και προς την πλατφόρμα. Στο άνω υποστύλωμα εφαρμόζεται επιπλέον ξύλινη χειρολαβή που βοηθά στην περιστροφή. Το σκελετό ολοκληρώνει επιπλέον ξύλινη δοκός τοποθετημένη υπό κλίση ενδεικτικής διατομής 115 x 115 mm. Στην απόληξη της κεκλιμένης δοκού τοποθετείται υποτυπώδης επιστέγαση από θεματικό πανέλο HPL ενδεικτικού πάχους 12 mm.

Τμήμα της κεκλιμένης δοκού αφαιρείται κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί ο μηχανισμός της τροχαλίας από το σύστημα μεταφοράς άμμου-χώματος. Το σύστημα ολοκληρώνεται με αλυσίδα από το οποίο αναρτάται δοχείο-κουβαδάκι για τη μεταφορά.

ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Η κεκλιμένη αναρρίχηση αποτελείται από το δίχτυ ενδεικτικών διαστάσεων 2000 x 1500 mm περίπου, το οποίο συνδέεται στο πατάρι. Το δίχτυ αποτελείται από συρματόσχοινο ενδεικτικής διατομής 16mm επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία των κλώνων του κατά της τριβής. Τα καλώδια συνδέονται και συγκρατούνται ενδεικτικά μεταξύ τους με σφαιρικούς πολυαμυδικούς συνδέσμους.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδες εξακόσια  (8.600,00€).

Άρθρο 1.17

ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΥΒΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

Ύψος: 4000mm

Μήκος: 6550mm

Πλάτος: 6000mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης: 2000mm

Μήκος: 9900mm

Πλάτος: 9500mm

Γ ενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες: 18-20 παιδιά

Δραστηριότητες: Ολίσθηση, αναρρίχηση, ισορροπία

Ηλικιακή ομάδα: 3 και άνω

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Ναι

Το σύνθετο αποτελείται από δύο ξύλινους κύβους τοποθετημένους ο ένας πάνω στον άλλο, οι οποίοι συνδέονται εξωτερικά με περιστροφική αναρρίχηση και πάνελ θεματικής δραστηριότητας. Στον κάτω κύβο τοποθετείται ένα κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης, ένα σύστημα τσουλήθρας, ένα πάνελ αναρρίχησης με χούφτες, μία δραστηριότητα με πατήματα σε σχοινιά, μία καμπύλη αναρρίχηση με δίχτυ και έγχρωμα πάνελ. Στον επάνω κύβο στον οποίο όπου οδηγεί η περιστροφική αναρρίχηση τοποθετείται εσωτερικά μία δραστηριότητα τύπου λαβυρίνθου από έγχρωμα πάνελ ενώ η οροφή του κύβου καλύπτεται με δικτύωμα. Η περιστροφική αναρρίχηση συνδέεται με το πάνελ θεματικής δραστηριότητας και στο χαμηλότερο άκρο της υπάρχει κατακόρυφη κλίμακα με πατήματα-σωλήνες.

Οι κύβοι καλύπτονται περιμετρικά με κατακόρυφα ξύλα και έγχρωμα πάνελ.

Κύβοι

Οι κύβοι αποτελούνται από μεταλλικό πλαίσιο το οποίο αποτελείται από 12 κοιλοδοκούς ενδεικτικής διατομής 80x80mm και πάχους 5mm. Οι κύβοι είναι τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλο, με τον επάνω κύβο να προεξέχει κατά 0,80m περίπου. Στον κάτω κύβο προσαρμόζεται πατάρι ενδεικτικών διαστάσεων 0,80x2m σε ύψος 1,25m από το έδαφος το οποίο οδηγεί στην τσουλήθρα. Το πατάρι αποτελείται από πλακάζ θαλάσσης ενδεικτικών διαστάσεων 0,70x2m και στηρίζεται σε μεταλλικό πλαίσιο από κοιλοδοκούς ενδεικτικών διαστάσεων 50x30mm. Η τσουλήθρα εφαρμόζεται στο πατάρι ύψους 1,25m από το έδαφος. Το σύστημα τσουλήθρας αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τις κουπαστές και τη βάση. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL ενδεικτικού πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας, κατασκευάζονται επίσης από HPL ενδεικτικού πάχους 12mm. Κάτω από την τσουλήθρα υπάρχει πάνελ-μαυροπίνακας από την εξωτερική πλευρά του κύβου.

Στο ίδιο πατάρι τοποθετείται ένα πάνελ αναρρίχησης με χούφτες, μέσω του οποίου μπορεί ο χρήστης να ανέβει στον δεύτερο κύβο. Το πάνελ αποτελείται από HPL ενδεικτικού πλάτους 0,90m περίπου και πάχους 18mm και έχει μήκος κατάλληλο ώστε να καταλήγει στο πατάρι του κύβου στο επίπεδο του εδάφους. Στην άλλη πλευρά του παταριού, αντιδιαμετρικά της τσουλήθρας, καταλήγει η καμπύλη αναρρίχηση με δίχτυ πλάτους περίπου 0,80m η οποία αποτελείται από καμπυλωμένες δοκούς ενδεικτικών διαστάσεων 95x95mm.  Ανάμεσα από τις καμπύλες δοκούς τοποθετείται δίχτυ αναρρίχησης.

Στον κύβο αυτό επίσης τοποθετείται το κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης που οδηγεί από το επίπεδο του εδάφους στο ύψος του παταριού που προσαρμόζεται η τσουλήθρα. Τα δίχτυα και τα σχοινιά της αναρρίχησης είναι κατασκευασμένα ενδεικτικά από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου.

Εσωτερικά του επάνω κύβου τοποθετείται η δραστηριότητα που αποτελείται από 2 πάνελ HPL ενδεικτικών διαστάσεων 1,20x1,00mm και 1,85x0,75m. Στα πάνελ διαστάσεων υπάρχουν ανοίγματα κατάλληλων διαστάσεων που επιτρέπουν στο παιδί να κινηθεί από το ένα μέρος του κύβου στο άλλο.

Το δίχτυ της περιστροφικής αναρρίχησης δένεται οριζόντια στο δάπεδο του δεύτερου κύβου και υπό γωνία στο χαμηλότερο άκρο τη στην ξύλινη κεκλιμένη κολώνα ενδεικτικής  διατομής 95x95mm δημιουργώντας έτσι τη στρέψη στο δίχτυ.

Τα επικίνδυνα σημεία από όπου μπορεί να επέλθει πτώση του παιδιού καθώς και το περιμετρικό περίβλημα των κύβων καλύπτεται από ξύλα ενδεικτικών διαστάσεων 45x120mm.

Τα κενά στο ξύλινο περίβλημα των κύβων πλαισιώνονται με έγχρωμα HPL. Στον επάνω κύβο υπάρχουν επιπλέον δύο κυκλικά ανοίγματα τα οποία καλύπτονται από θολωτό διάφανο πλέξιγκλας. Τα κυκλικά ανοίγματα περικλείονται από μεταλλικές στεφάνες εντός και εκτός της πλευράς.

Τα δάπεδα των κύβων κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες ή αντιολισθητικό HPL.

Η ξύλινη επένδυση και τα ξύλινα στοιχεία του εξοπλισμού είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη ξυλεία .

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ είκοσι τρεις χιλιάδες  (23.000,00€).

Άρθρο 1.18

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΑ

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Πλάτος : 276 εκ. |  |
| Μήκος : 341εκ. |  |
| Ύψος : 225εκ. |  |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πλάτος : 628 εκ. Μήκος : 645 εκ. |  |
| Ύψος πτώσης: 100 εκ |  |

Ηλικιακή ομάδα:  0,5 - 5 ετών

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 14 παιδιών κατάλληλο και για ΑΜΕΑ

Το σύνθετο θα αποτελείται από:

- 1 πλατφόρμα

- 1 σκέπαστρο

- 1 σκάλα ανόδου

- 1 τσουλήθρα

- 1 τούνελ

- 1 δραστηριότητα πάνελ παιχνιδιού τιμόνι, φιδάκι

- 1 δραστηριότητα ‘παραθυρα’

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή θα στηρίζεται σε ξύλινα δοκάρια ενδεικτικών διαστάσεων 68x68mm. Στην κορυφή θα φέρουν καπάκια πολυαμιδίου.

Πλατφόρμα:  θα είναι  κατασκευασμένη από ενδεικτικού πάχους 12,5mm συμπαγούς υλικού (HPL) με αντιολισθητική επιφάνεια.

Σκέπαστρο: θα είναι κατασκευασμένο από πλάκα πολυαιθυλενίου.

Σκάλα ανόδου: Η σκάλα θα αποτελείται από 2 σκαλοπάτια κατασκευασμένα από πάνελ HPL  ενδεικτικού πάχους 13mm  ενώ τα πλαϊνά της θα είναι κατασκευασμένα από λακαρισμένο κόντρα πλακέ  θαλάσσης ενδεικτικού πάχους 22mm.

Τσουλήθρα: Η τσουλήθρα θα αποτελείται ενδεικτικά από τον πολυεστερικό αύλακα πάχους 4mm ενώ τα πλαϊνά της θα είναι κατασκευασμένα από λακαρισμένο κόντρα πλακέ  θαλάσσης.

Τούνελ: ραβδωτό τούνελ πολυαιθυλενίου .

Δραστηριότητα πάνελ παιχνιδιού τιμόνι, φιδάκι: το πάνελ θα είναι κατασκευασμένο από λακαρισμένο κόντρα πλακέ  θαλάσσης ενδεικτικού πάχους 22mm και θα φέρει δραστηριότητες

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ εννιά χιλιάδες  (9.000,00€).

Άρθρο 1.19

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ

| Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις |  |
| --- | --- |
| Ύψος | 3190 |
| Μήκος | 7300 |
| Πλάτος | 5120 |

| Διαστάσεις χώρου ασφαλείας |  |
| --- | --- |
| Ύψος πτώσης | 1450 mm |
| Μήκος | 10390 mm |
| Πλάτος | 8150 mm |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες | 19 παιδιά |
| Δραστηριότητες | Παιχνίδι ρόλων, ισορροπία, ανάβαση, αναρρίχηση, ολίσθηση, δημιουργική απασχόληση, ομαδικό παιχνίδι, χαλάρωση, άθληση. |
| Ηλικιακή ομάδα | ≥ 3 ετών |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ | Όχι |

Το συγκεκριμένο σύνθετο συνδυάζει ποικίλους τύπους ανάβασης-αναρρίχησης, παιχνίδι ισορροπίας, παιχνίδι ρόλων, δημιουργική απασχόληση, ομαδικό παιχνίδι, άθληση, αλλά και στάση για παιχνίδι. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και οι δραστηριότητες που προσφέρει συνδυάζουν τόσο την κινητική όσο και την πνευματική άσκηση των χρηστών.

Αποτελείται από δύο ορθογωνικούς πύργους ύψους 1450mm, τοποθετημένους στα άκρα της σύνθεσης, που απαρτίζονται από δύο συνεπίπεδα τετράγωνα πατάρια, ένα εκ των οποίων φέρει μερική στέγαση αντιδιαμετρικά στις δύο πλευρές του. Κεντρικά συνδέονται με πέντε (5) τριγωνικά πατάρια, τέσσερα από τα οποία βρίσκονται σε ύψος 950mm από το έδαφος και το κεντρικό σε 1450mm από το έδαφος. Στο κεντρικό πατάρι που φέρει και αυτό στη μία του πλευρά μερική στέγαση συνδέεται και η τσουλήθρα.

Η διάταξη των πύργων σε κάτοψη είναι συμμετρική, με τους ορθογωνικούς πύργους να βρίσκονται στα άκρα του σύνθετου υπό γωνία σε σχέση με τους υπόλοιπους πύργους, οι οποίοι παρατάσσονται συνευθειακά. Με αυτόν τον τρόπο διάταξης, το σύνθετο σχηματίζει τεθλασμένη κάτοψη. Ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στο σύνθετο με τρεις διαφορετικούς τρόπους ανάβασης - αναρρίχησης, μπορεί να απασχοληθεί δημιουργικά με τα διάφορα πανέλα διάδρασης, αλλά και να πραγματοποιήσει παιχνίδια ρόλων λόγω των θεματικών του στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία αποτελούνται από θεματικά παραπέτα και άλλα στοιχεία, τα οποία παραπέμπουν σε φύλλα δένδρων του δάσους και δενδρόσπιτα και είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία του σύνθετου.

Πιο αναλυτικά η κατασκευή περιλαμβάνει: δύο (2) ορθογωνικούς πύργους, (4) ασκεπείς τριγωνικούς πύργους με κοινά υποστυλώματα, έναν (1) τριγωνικό πύργο με μερική στέγαση, τέσσερα (4) κεκλιμένα παραπέτα μορφής σπιτιού με παράθυρο και σκεπή, ένα (1) παραπέτο μορφής στεγάστρου, ένα (1) κυκλικό περιστρεφόμενο διαδραστικό πανέλο με έγχρωμα διαφανή στοιχεία, ένα (1) θεματικό πανέλο μορφής κλαδιού, ένα (1) διαδραστικό πανέλο αντανακλάσεων με καθρέπτες, ένα (1) διαδραστικό πανέλο δημιουργίας ήχου, ένα (1) διαδραστικό πανέλο για θεατρικό παιχνίδι, μία (1) τσουλήθρα, επτά (7) φράγματα προστασίας, έναν (1) κορμό ανάβασης, μία (1) ράμπα ανάβασης μορφής φύλλου με πατήματα από συρματόσχοινο, μία (1) ελικοειδή κλίμακα αναρρίχησης και τέσσερα (4) συρματόσχοινα.

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ

Η πρόσβαση στο παιχνίδι πραγματοποιείται είτε από τον κορμό ισορροπίας που οδηγεί σε ένα από τα τριγωνικά πατάρια σε ύψος 950mm ή από τη θεματική ράμπα ανάβασης σε σχήμα φύλλου με πατήματα από συρματόσχοινο που οδηγεί σε ένα από τα ακριανά τετραγωνικά πατάρια σε ύψος 1450mm, ή από την 'ελικοειδή' κλίμακα ανάβασης που οδηγεί στο άλλο ακριανό τετραγωνικό πατάρι. Αντίστοιχα, η έξοδος από το όργανο πραγματοποιείται είτε από τα σημεία εισόδου είτε από την ολίσθηση στην τσουλήθρα. Από τις παραπάνω δραστηριότητες μόνο ο κορμός ισορροπίας τοποθετείται από τη μία πλευρά του συνθέτου και όλες οι υπόλοιπες από την άλλη.

Σε κάθε ορθογωνικό πύργο τοποθετούνται αντιδιαμετρικά δύο παραπέτα μορφής σπιτιού με παράθυρο και σκεπή και δύο φράγματα προστασίας από πτώση. Άλλα τρία φράγματα προστασίας τοποθετούνται στις ελεύθερες πλευρές των χαμηλών τριγωνικών πύργων, 2 αντιδιαμετρικά της τσουλήθρας και ένα στην επόμενη πλευρά. Κάτω από τα πατάρια των πύργων τοποθετούνται όλα τα διαδραστικά παραπέτα.

Συνολική κατασκευή και πάκτωση

Το σύνθετο είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία. Τα υποστυλώματα στα οποία στηρίζονται τα πατάρια είναι κυκλικής διατομής ενδεικτικής Φ140mm περίπου, ενώ οι άκρες τους είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τραυματισμών. Η έξοδος της τσουλήθρας είναι κατασκευασμένη από HPL και η τσουλήθρα ενδεικτικά  από GFRP (Glass Fibre Reinforced Plastic). Τα φράγματα προστασίας, το διαδραστικό παραπέτο παιχνιδιού, το παραπέτο μορφής στεγάστρου και τα παραπέτα μορφής σπιτιού με παράθυρο είναι κατασκευασμένα από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία και HPL, με μικρές καμπύλες οπές σε κάποια σημεία, που παραπέμπουν σε ρόζους ξύλου και επικαλύπτονται με διαφανές υλικό. Τα υπόλοιπα διαδραστικά παραπέτα  κατασκευάζονται από HPL.

Τα σχοινιά είναι κατασκευασμένα από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου.

Η ελικοειδής μεταλλική γέφυρα κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και επιπρόσθετα προσαρμοσμένα ξύλινα πατήματα από ξυλεία.

Τα υποστυλώματα πακτώνονται στο έδαφος μέσω ειδικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της κατακράτησης υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Η συνολική κατασκευή της βάσης είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, ώστε να είναι ανθεκτική στην υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων

Ορθογωνικός πύργος

Οι δύο ορθογωνικοί πύργοι που τοποθετούνται στα άκρα της σύνθεσης έχουν πανομοιότυπη κατασκευή και διαφέρουν μόνο στα διαφορετικά στοιχεία των παταριών και τον τύπο των πανέλων δραστηριοτήτων που φέρουν οι πύργοι κάτω από τα πατάρια. Ο κάθε πύργος αποτελείται από δύο (2) τετράγωνα συνεπίπεδα πατάρια, έξι (6) υποστυλώματα κυκλικής ενδεικτικής διατομής Φ140mm περίπου, δύο (2) παραπέτα μορφής σπιτιού με παράθυρο και σκεπή, δύο (2) φράγματα προστασίας.

Τα δύο τετράγωνα πατάρια, ενωμένα, σχηματίζουν ένα ορθογωνικό. Τα δύο υποστυλώματα του πύργου έχουν ύψος 2000 mm περίπου, ενώ τα άλλα τέσσερα 3000 mm περίπου. Τα δύο χαμηλότερα υποστυλώματα είναι τοποθετημένα στην ακριανή πλευρά του πύργου και τα ψηλότερα υποστυλώματα στηρίζουν τα δύο παραπέτα μορφής σπιτιού με παράθυρο και σκεπή, τα οποία είναι τοποθετημένα αντικριστά μεταξύ τους. Στο ένα εκ των δύο παραπέτων μορφής σπιτιού με παράθυρο και σκεπή, είναι τοποθετημένος ένας πάγκος με κάθισμα, για την ενίσχυση του παιχνιδιού. Στην πλευρά που εφάπτεται με τον πρώτο τριγωνικό ασκεπή πύργο τοποθετείται, μεταξύ των δύο υποστυλωμάτων, συρματόσχοινο που διευκολύνει την είσοδο και έξοδο του χρήστη από τον πύργο.

Η είσοδος στον ένα πύργο πραγματοποιείται με τη θεματική ράμπα ανάβασης μορφής φύλλου με πατήματα από συρματόσχοινο και στον άλλο με την ελικοειδή κλίμακα αναρρίχησης.

Κάτω από τους ορθογωνικούς πύργους τοποθετούνται πέντε διαδραστικά παραπέτα.

Τα πατάρια διαστάσεων 1,00x1,00m περίπου στηρίζονται στα υποστυλώματα μέσω ειδικών μεταλλικών βάσεων. Κατασκευάζονται από HPL με αντιολισθητική επιφάνεια και φέρουν σχέδια με σχήματα και μορφές που παραπέμπουν στη θεματολογία του οργάνου. Τα σχήματα διαμορφώνοντα με έγχρωμα πανέλα HPL τα οποία ενσωματώνονται στο πανέλο του αντιολισθητικού HPL με κατάλληλη προσθαφαίρεση υλικού.

H βάση στήριξης, κάθε παταριού, αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο, και τέσσερις διπλές γωνίες κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα. Περιμετρικά στην εξωτερική πλευρά του παταριού τοποθετούνται ξύλινες τραβέρσες ημικυκλικής διατομής στις πλευρές δεν προσαρμόζεται προστατευτικό πανέλο από πτώση ή τσουλήθρα.

Τριγωνικός πύργος

Τα τρίγωνα πατάρια είναι ισόπλευρα με πλευρά 850mm περίπου και ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και στήριξης των τετράγωνων παταριών. Τα τριγωνικά πατάρια των πύργων βρίσκονται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους, εκτός από το τριγωνικό πατάρι που δίνει πρόσβαση στην τσουλήθρα, που βρίσκεται σε ύψος 1450mm από το έδαφος.

Φράγματα προστασίας από πτώση

Όλα τα φράγματα προστασίας από πτώση είναι κατασκευασμένα από ασύμμετρες σανίδες πρεσαριστής εμποτισμένης ξυλείας και έχουν μήκος 850mm και ύψος από 830mm έως 1150mm. Τα φράγματα προστασίας δεν αφήνουν κανένα κενό από το δάπεδο του παταριού και προσαρμόζονται από την εξωτερική πλευρά του παταριού.

Παραπέτο μορφής σπιτιού

Το παραπέτο είναι κατασκευασμένο από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία. Αποτελείται από δύο τριγωνικά πανέλα, ένα ορθογωνικού σχήματος, υπό κλίση, και μία κεκλιμένη σκεπή. Τα δύο τριγωνικά πανέλα τοποθετούνται κάθετα στο πατάρι και βιδώνονται στα δύο υποστυλώματα με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους. Το τρίτο πανέλο, ορθογωνικού σχήματος, διαθέτει άνοιγμα-παράθυρο και είναι τοποθετημένο υπό κλίση, με τέτοιο τρόπο ώστε η κάτω ακμή του να εφαρμόζει με το δάπεδο του παταριού του πύργου, ενώ η άνω να εξέχει από το σύνθετο, δημιουργώντας έτσι τον απαιτούμενο χώρο για την τοποθέτηση της κεκλιμένης σκεπής. Το παράθυρο είναι κυκλικό διαμέτρου Φ23mm περίπου και καλύπτεται με διαφανές υλικό ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης ή πιθανότητα χρήσης ως πάτημα. Στην κορυφή βιδώνεται η κεκλιμένη σκεπή. Η σκεπή αποτελείται από ένα κεκλιμένο ασύμμετρο πανέλο, ενδεικτικών διαστάσεων 900mmx470mm περίπου, από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία.

Στέγαστρο τσουλήθρας

Το παραπέτο είναι κατασκευασμένο από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία και γενικά ακολουθεί τον ίδιο ακριβώς τρόπο κατασκευής, όπως στο παραπέτο μορφής σπιτιού με παράθυρο και στέγη.

Σύστημα τσουλήθρας

Το σύστημα τσουλήθρας αποτελείται από την έξοδο τσουλήθρας και την τσουλήθρα. Η έξοδος κατασκευάζεται από ενιαίο πανέλο από HPL ενδεικτικών διαστάσεων 860mm x 970mm πάχους 15mm περίπου το οποίο προσαρμόζεται κατάλληλα ανάμεσα στα υποστυλώματα και φέρει ασύμμετρη οπή για την έξοδο στην τσουλήθρα. Το παραπέτο της εξόδους αναγκάζει το χρήστη να βρεθεί σε καθιστή θέση, πριν ξεκινήσει την ολίσθηση στην τσουλήθρα.

Η τσουλήθρα είναι ίσια και έχει μήκος 2700mm (σε κάτοψη) και πλάτος 540mm περίπου. Κατασκευάζεται ενδεικτικά από σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου GFRP, και αποτελεί ένα ενιαίο 'σώμα' (σκάφη και κουπαστή) χωρίς εμφανείς κολλήσεις-ραφές.

Ράμπα ανάβασης με πατήματα

Η ράμπα και ο σκελετός της κατασκευάζεται από  σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα, ενδεικτικής διατομής Φ 40mm περίπου και μήκους 1200mm περίπου (σε κάτοψη). Ο σκελετός βιδώνεται πάνω στην τραβέρσα ημικυκλικής διατομής του παταριού του πύργου σε ύψος 1450mm. Στο έδαφος πακτώνεται μέσω ειδικών μεταλλικών βάσεων. Για τη διευκόλυνση της εισόδου στον πύργο, τοποθετείται μία ξύλινη τραβέρσα στην κορυφή της ανάβασης, η οποία στηρίζεται στα δύο υποστυλώματα του πύργου.

Μεταλλική σκάλα ανάβασης

Η σκάλα αποτελείται από το μεταλλικό σκελετό με περιστροφική μορφή. Τα πλαϊνά του σκελετού κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, ενδεικτικής διατομής Φ42mm περίπου, ενώ παράλληλα είναι τοποθετημένα με τρόπο που να δίνει ελικοειδή μορφή στην κλίμακα. Ο σκελετός βιδώνεται πάνω στην ξύλινη τραβέρσα ημικυκλικής διατομής, η οποίο με τη είναι βιδωμένη στο μεταλλικό σκελετό του παταριού. Στο έδαφος πακτώνεται μέσω ειδικών μεταλλικών βάσεων. Τα πατήματα αποτελούνται από μεταλλικές λάμες από ανοξείδωτο χάλυβα πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα ξύλινα πατήματα -με στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή τραυματισμών- κατασκευασμένα από ξυλεία. Το χαμηλότερο σημείο του πρώτου πατήματος της κλίμακας είναι σε ύψος μεγαλύτερο από 40mm από το έδαφος, έτσι ώστε να εμποδίζεται η ανάβαση των νηπίων. Για τη διευκόλυνση της εισόδου στον πύργο, τοποθετείται μία ξύλινη τραβέρσα στην κορυφή της αναρρίχησης, η οποία στηρίζεται στα δύο υποστυλώματα του πύργου.

Κορμός ανάβασης

Ο κορμός ανάβασης συνδέεται με το μεσαίο τριγωνικό πατάρι σε ύψος 950mm. Κατασκευάζεται από κορμό κυκλικής ενδεικτικής διατομής Φ140mm περίπου και μήκους 920mm περίπου (σε κάτοψη), ο οποίος πακτώνεται στο έδαφος μέσω ειδικής μεταλλικής βάσης, η οποία το συγκρατεί σε απόσταση από το έδαφος ώστε να αποφεύγεται η ύγρανση του ξύλου από την επαφή με το χώμα. Φέρει μικρά ξύλινα πατήματα ως βοηθήματα ανάβασης, τοποθετημένα εναλλάξ δεξιά κι αριστερά της άνω επιφάνειας του κορμού, με το πρώτο πάτημα να απέχει περίπου 400mm από την επιφάνεια του εδάφους. Για τη διευκόλυνση της εισόδου στον πύργο, τοποθετείται μία ξύλινη τραβέρσα στην κορυφή της ανάβασης, η οποία στηρίζεται στα δύο υποστυλώματα του πύργου.

Διαδραστικό παραπέτο φωτός με φίλτρα χρώματος

Αποτελείται από ένα ορθογωνικό παραπέτο από HPL, το οποίο φέρει έναν τροχό από HPL επίσης, χωρισμένο σε τρία μέρη. Σε κάθε τμήμα του τροχού είναι τοποθετημένο διαφανές υλικό με φίλτρο χρώματος.

Διαδραστικό παραπέτο μορφής 'κλαδιού'

Αποτελείται από ένα ορθογωνικό παραπέτο από HPL.

Διαδραστικό παραπέτο ανακλάσεων με καθρέπτες

Αποτελείται από ένα ορθογωνικό παραπέτο από HPL, το οποίο φέρει στενόμακρες επιφάνειες από πλεξιγκλάς ή άλλο διαφανές υλικό.

Διαδραστικό παραπέτου ήχου

Αποτελείται από ένα ορθογωνικό παραπέτο από HPL, το οποίο φέρει κατακόρυφους ράβδους αλουμινίου σε διάταξη παρόμοια με του μεταλλόφωνου. Στο κάτω μέρος του 'μεταλλόφωνου' προσαρμόζονται δύο λαβές από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες υάλου που απολήγουν σε σκληρό υλικό ώστε να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι.

Διαδραστικό παραπέτο θεάτρου

Αποτελείται από ένα ορθογωνικό παραπέτο από HPL με παράγωνο κενό.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ είκοσι πέντε χιλιάδες  (25.000,00€).

Άρθρο 1.20

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 1

| # Ενδεικτικές διαστάσεις |  |
| --- | --- |
| Ύψος | 1680 |
| Μήκος | 3010 |
| Πλάτος | 2810 |

| # Διαστάσεις χώρου ασφαλείας |  |
| --- | --- |
| Ύψος πτώσης | 850 mm |
| Μήκος | 5990 mm |
| Πλάτος | 6120 mm |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες | 4 παιδιά |
| Δραστηριότητες | Ανάβαση , έρπειν, , παιχνίδι ρόλων, ολίσθηση, εκπαιδευτικά πάνελ |
| Ηλικιακή ομάδα | ≥ 2 ετών |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ | Όχι |

Το σύνθετο «Ελέφαντας» αποτελείται από δύο (2) ασκεπείς πύργους, ένα (1) τούνελ, μία (1) τσουλήθρα, δύο (2) θεματικά πανέλα, μία (1) κουπαστή τύπου άβακα και μία σκάλα ανόδου.

Το σύνθετο είναι κατάλληλο για ασκήσεις και δραστηριότητες άθλησης για παιδιά μικρής ηλικίας προσφέροντας τη δυνατότητα αναρρίχησης και κατάβασης από την τσουλήθρα και έρπειν μετάβασης. Με τα θεματικά πανέλα που διαθέτει προσφέρει ένα ευχάριστο κλίμα στο παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, διεγείροντας τη φαντασία του.

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ

Η είσοδος στο σύνθετο πραγματοποιείται από τη σκάλα ανόδου, η οποία οδηγεί στο πρώτο τριγωνικό πατάρι ύψους 850mm. Ευθεία από την κατεύθυνση εισόδου υπάρχει προστατευτικό πανέλο από πτώση, ενώ στα αριστερά ο χρήστης συναντά το τούνελ. Στη συνέχεια μέσω του τούνελ οδηγείται  στο δεύτερο τριγωνικό πατάρι, το οποίο προστατεύεται από τη δεξιά πλευρά της κατεύθυνσης πορείας με κάγκελο. Στην ευθεία ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την τσουλήθρα για να εξέλθει από το σύνθετο. Το ύψος του παιχνιδιού επιτρέπει το παιχνίδι και στο επίπεδο κάτω από τα πατάρια, τα οποία συνδέονται με επιπλέον θεματικό πανέλο σε μορφή ελέφαντα.

Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (ενδεικτικό h=850mm)

Αποτελείται από τα πλαϊνά, τις κουπαστές, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα σκαλοπάτια από HPL ενδεικτικού πάχους 15mm και τις μεταλλικές βάσεις από γαλβανισμένο χάλυβα, για την πάκτωση της στο έδαφος. Τα πέντε (5) σκαλοπάτια είναι ημικυκλικά και φέρουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια, προς αποφυγή ατυχημάτων. Η σκάλα συνδέεται στο πρώτο καμπυλοειδές πατάρι, σε δύο στύλους, κυκλικής διατομής Φ120mm, από πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, σε ύψος 850mm από το έδαφος.

Τα πλαϊνά της σκάλας πάνω στα οποία προσαρμόζεται η σκάφη είναι από HPL πάχους 15mm και έχουν κυματοειδή κάτω απόληξη. Οι κουπαστές είναι δύο (2) σωλήνες –μία σε κάθε πλευρά- διατομής Φ33mm από ανοξείδωτο χάλυβα. Συνδέονται στην πάνω πλευρά με το υποστύλωμα και στην κάτω πλευρά έχουν ένα σημείο σύνδεσης με ειδικής βίδα με το πλαϊνό της σκάλας. Στην απόληξή τους πακτώνονται στο έδαφος.

Τα πλαϊνά ασφαλείας στην έξοδο της σκάλας είναι από HPL ενδεικτικού πάχους 15mm. Έχουν διαστάσεις περίπου 800x240mm και συνδέονται στην πάνω παρειά με τη σωλήνα της κουπαστής και στην κάτω πλευρά με το πλαϊνό ασφαλείας της σκάλας. Στην κάτω πλευρά έχουν κυκλική απόληξη ενώ στο εσωτερικό τους έχουν οπή που ακολουθεί το εξωτερικό περίγραμμα.

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ  (ενδεικτικό h=850mm [HPL])

Τα δύο (2) πατάρια της κατασκευής έχουν τριγωνική κάτοψη ισοσκελούς τριγώνου ενδεικτικών διαστάσεων 60x60x60mm με τη μία πλευρά να έχει καμπύλη απόληξη. Είναι από HPL και έχουν πάχος 15mm, ενώ φέρουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια προς αποφυγήν πτώσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.

Η σκάφη κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα, έχει ενδεικτικό μήκος 1500mm και πλάτος 460mm. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL ενδεικτικού πάχους 15mm. Στη συγκεκριμένη κατασκευή τα πλαϊνά παραπέτα ασφαλείας στην έξοδο της τσουλήθρα και οι κουπαστές της τσουλήθρας αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα -από κάθε πλευρά- της τσουλήθρας που σχηματίζει τη μορφή κεφαλής ελέφαντα.

Στο κενό μεταξύ των δύο στύλων του παταριού, προσαρμόζεται ανοξείδωτη σωλήνα Φ33mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα, από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΓΚΕΛΟ –ΑΒΑΚΑΣ

Το κάγκελο έχει καμπύλη μορφή ακολουθώντας της καμπύλη πλευρά του παταριού. Αποτελείται από δύο (2) οριζόντιες σωλήνες ενδεικτικής διατομής Φ33mm στην άνω και κάτω πλευρά και τρεις (3) κατακόρυφες σωλήνες της ίδιας διατομής στα πλαϊνά και το μέσο. Κατακόρυφα υπάρχουν επιπλέον μεταλλικές βέργες που φέρουν διακοσμητικά στοιχεία από πολυαιθυλένιο (PE), σχηματίζοντας παιχνίδι – άβακα (αριθμητήριο).

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ

Στο πατάρι που συνδέεται η σκάλα ανόδου υπάρχει το πανέλο προστασίας από πτώση το οποίο είναι κατασκευασμένο από HPL ενδεικτικού πάχους 15mm και έχει διαστάσεις περίπου 1000x1200mm. Έχει ακανόνιστο περίγραμμα με καμπύλες απολήξεις και συνδέεται με ειδικά τεμάχια στα άνω μέρη των υποστυλωμάτων.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΟ

Τη σύνθεση ολοκληρώνει θεματικό πανέλο με τη μορφή μικρού ελέφαντα από HPL ενδεικτικού πάχους 15mm. Το πανέλο συνδέεται με τα εξωτερικά υποστυλώματα των δύο παταριών προς την πλευρά της κλίμακας ανόδου.

ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ο φορέας του οργάνου αποτελείται από κολώνες κυκλικής διατομής Φ120mm, από εμποτισμένη ξυλεία.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ επτά χιλιάδες  (7.000,00€).

Άρθρο 1.21

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ

# Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

| Ύψος: | 3300mm |
| --- | --- |
| Μήκος: | 7900mm |
| Πλάτος: | 6850mm |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες: | 16 παιδιά |
| Δραστηριότητες: |  |
| Ηλικιακή ομάδα: | 2-6 ετών |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: | Ναι |

Ανάβαση – ολίσθηση – παιχνίδι ρόλων – αναρρίχηση – κρυφτό – εκπαιδευτικά πάνελ

# Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

| Κρίσιμο Ύψος Πτώσης: | 1800mm |
| --- | --- |
| Μήκος: | 11300mm |
| Πλάτος: | 9750mm |

Αποτελείται από συνδυασμό πολλαπλών δραστηριοτήτων όπως γρήγορη κατάβαση - τσουλήθρα, πολλαπλά σημεία ανάβασης, σημείο αναρρίχησης και ισορροπίας.

Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή περιλαμβάνει: δύο (2) τετράγωνους πύργους ασκεπείς, έναν (1) ορθογώνιο πύργο με σπιτάκι, έναν (1) τριγωνικό πύργο ασκεπή, μία (1) ξύλινη γέφυρα, μία (1) αναρρίχηση με δίκτυα και πατήματα, δύο (2) πανέλα με εκπαιδευτικά παιχνίδια , μία (1) τσουλήθρα παίδων και έναν (1) στύλο πυροσβέστη με πατήματα.

Δομή σύνθετου

Η πρόσβαση στο παιχνίδι από το χαμηλότερο σημείο του γίνεται μέσω τριγωνικών σκαλοπατιών, τα οποία καταλήγουν στον πρώτο ασκεπή πύργο. Κατά την φορά κίνησης του και πριν φτάσει στον πύργο το παιδί συναντά διαδοχικά, δύο πανέλα από HPL με εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως πανέλο με μοχλούς αναρρίχησης και πανέλο - αριθμητήριο. Μέσω μιας κεκλιμένης γέφυρας οδηγούμαστε στον δεύτερο ασκεπή πύργο, ο οποίος διαθέτει στη μία πλευρά του τσουλήθρα παιδιών, ενώ η ακριβώς απέναντι πλευρά του συνδέεται με τον ορθογώνιο πύργο με το σπιτάκι, διαμέσω μίας ξύλινης διαδρομής - σκαλοπάτι. Στην τρίτη ελεύθερη πλευρά του πύργου υπάρχει προστατευτικό έγχρωμο πάνελ από HPL. Το σπιτάκι φέρει κεκλιμένη σκεπή και καθισματάκι για τα παιδιά, επίσης από HPL. Τα τοιχώματα που δίνουν την τελική μορφή στο σπιτάκι κατασκευάζονται από HPL, με εγχάρακτα διακοσμητικά στοιχεία, όπως αστεράκια και γεωμετρικά σχήματα. Στον πύργο με το σπιτάκι συνδέεται ο τριγωνικός πύργος. Ο τριγωνικός πύργος φέρει στη μία πλευρά του μεταλλικό στύλο πυροσβέστη με πατήματα, ο οποίος κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και στην άλλη μια πολυεπίπεδη αναρρίχηση με σχοινιά και πατήματα. Τα πατήματα της αναρρίχησης κατασκευάζονται από τροπικό ξύλο.

ΠΑΤΑΡΙΑ (ενδεικτικών διαστάσεων 1000x1000mm)

Τα πατάρια της κατασκευής έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 1000mm x 1000mm και αποτελούνται από δύο τραβέρσες ξύλινες ενδεικτικών διαστάσεων 1000x120x58 mm πάνω στις οποίες βιδώνονται  σανίδες ενδεικτικών διαστάσεων 1000x95x45 mm. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες.

Όλα τα φράγματα προστασίας πτώσεων κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους μεταλλικούς συνδέσμους.

ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ HPL

Η κεκλιμένη γέφυρα καλύπτει υψομετρική διαφορά 300mm μεταξύ των πύργων. Αποτελείται από το πάτωμα της γέφυρας και τις πλευρικές προστατευτικές κουπαστές.

Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείτε από δύο κοιλοδοκούς ενδεικτικής διατομής 40x40x3mm οι οποίοι και φέρουν συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους διατομής 40x3mm. Στην αρχή και στο τέλος των κοιλοδοκών συγκολλάτε χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm για την στερέωση τους στις κολλώνες των πύργων. Το κυρίως πάτωμα αποτελείται από ξύλινους δοκούς ενδεικτικής διατομής 45x95 mm και φέρουν οπές για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς.

Οι πλευρικές προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα κάθετα στοιχεία. Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακαζ θαλάσσης ενδεικτικού πάχους 30mm . Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασεκυάζονται από HPL ενδεικτικού  πάχους 12mm.

Για την στερέωση των πλευρικών στοιχείων στους πύργους χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένα μεταλλικά τεμάχια πάχους 4mm.

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΜΑΤΑ «ΑΝΑΒΑΣΗ – ΚΑΤΑΒΑΣΗ»

Η γέφυρα με συρματόσχοινα «ανάβαση – κατάβαση»  αποτελείτε από τέσσερις ορθοστάτες, το δίχτυ της αναρρίχησης με τα πατήματα και τις μεταλλικές αντηρίδες στήριξης.

Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από κολώνες ενδεικτικής διατομής 95x95mm. Το δίχτυ κατασκευάζεται από συρματόσχοινο ενδεικτικής διαμέτρου 16mm επενδεδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Για την ευστάθεια της όλης κατασκευής τοποθετούνται τέσσερις μεταλλικές αντηρίδες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα οι οποίες και τοποθετούνται ανάμεσα στους ορθοστάτες διαμέσω χαλυβδοελασμάτων πάχους 4mm.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ  (HPL)

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.

Η σκάφη έχει ενδεικτικό μήκος 3000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP ενδεικτικού πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL ενδεικτικού πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας,  κατασκευάζονται από HPL ενδεικτικού πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου.

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην τσουλήθρα.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια  (14.900,00€).

Άρθρο 1.22

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 2

| # Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις |  |
| --- | --- |
| Ύψος | 1910 mm |
| Μήκος | 3350 mm |
| Πλάτος | 1050 mm |

| # Διαστάσεις χώρου ασφαλείας |  |
| --- | --- |
| Ύψος πτώσης | 950 mm |
| Μήκος | 6850 mm |
| Πλατος | 4050 mm |

| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Χρήστες | 3 παιδιά |
| Δραστηριότητες | Ολίσθηση, παιχνίδι ρόλων |
| Ηλικιακή ομάδα | ≥ 1,5 έτους |
| Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ | Όχι |

Αποτελείται από πύργο, κλίμακα ανόδου, τσουλήθρα και δύο πλευρικές επιφάνειες με μορφή ελέφαντα.

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ

Στον πύργο, συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, κλίμακα ανόδου και τσουλήθρα. Στις άλλες δύο πλευρές του πύργου τοποθετούνται οι επιφάνειες με μορφή ελέφαντα.

ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm)

Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  αποτελούνται από ξύλα ενδεικτικών διαστάσεων 1200 x 145 x 45mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους συνδέσμους και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια και δύο κάθετες δοκοί ενδεικτικών διαστάσεων 900 x 70 x 45mm που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα  εκατέρωθεν. Το άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος. O πύργος, αποτελείται από πατάρι και τέσσερα υποστυλώματα ενδεικτικών διαστάσεων 95 x 95mm, ύψους 2100mm.

ΠΑΤΑΡΙ 1000x900mm (h=950mm)

Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς ενδεικτικών διαστάσεων 1000 x 120 x 58mm πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 900 x 95 x 45mm. Το πατάρι στηρίζεται στα υποστυλώματα. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες.

To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (HPL)

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.

Η σκάφη έχει ενδεικτικό μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται ενδεικτικά από ενισχυμένο πολυεστέρα με επιμήκεις ίνες υάλου (GFRP). Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL  πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας,  κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Οι πλευρικές επιφάνειες με μορφή ελέφαντα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm, και έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 1900 x 1400mm. Οι επιφάνειες στηρίζονται στα υποστυλώματα με στριφώνια.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες τριακόσια  (4.300,00€).

Άρθρο 1.23

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ

Ενδεικτικές Διαστάσεις οργάνου

Μήκος: 927cm

Πλάτος: 927cm

Ύψος: 358 cm

Ηλικιακή κατηγορία : 5-12 ετών

Κατάλληλο για  27 παιδιά-χρήστες

Ελάχιστος χώρος

Μήκος/Πλάτος:1327cm x 1327cm για τοποθέτηση σε υπόβαση σκυροδέματος με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας

Κρίσιμο ύψος πτώσης: <600 mm

Επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού

Ενδεικτική Διατομή συρματόσχοινου: 16 & 20 mm

Στοιχεία συναρμολόγησης-Σύνδεσμοι: Μεταλλικά (Αλουμίνιο)

Το χωροδικτύωμα είναι σχεδιασμένο σε σχήμα πυραμίδα-αράχνη που αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) πλευρές, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχοινιά είναι ισοκατανεμημένα. Με τον τρόπο αυτό το βάρος της κατασκευής παραλαμβάνεται από τα 4 άκρα του εξοπλισμού.

Κεντρικός πυλώνας-ιστός

Ο κεντρικός πυλώνας-ιστός κατασκευάζεται από γαλβανισμένη μεταλλική σωλήνα (ενιαία και χωρίς συγκολλήσεις), ύψους: 3,60m περίπου, διατομής τουλάχιστον Ø147mm και πάχους τουλάχιστον 3-5 mm.

Τα χωροδικτυώματα που προορίζονται για παιχνίδι στις παιδικές χαρές και κατασκευάζονται από ειδικά επενδυμένα συρματόσχοινα, πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε η κίνηση μέσα και πάνω στο παιχνίδι, και η ελαστική κίνηση των σχοινιών να αποτρέπει την πιθανή παγίδευση και τον τραυματισμό των παιδιών-χρηστών.

Σχοινιά

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται έχουν διατομή τουλάχιστον Ø16mm, η οποία και είναι κατάλληλη για το βάρος που δύναται να φέρει η κατασκευή που προορίζεται για τους χρήστες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Η κατασκευή των σχοινιών είναι τέτοια ώστε να μπορεί το τελικό χωροδικτύωμα να έχει την κατάλληλη αντοχή στη χρήση και τα καιρικά φαινόμενα (αντοχή στη διάβρωση).

Το κάθε συρματόσχοινο είναι πολύκλωνο και αποτελείται από τον πυρήνα και τους 6 κλώνους περιμετρικά αυτού. Τόσο ο πυρήνας όσο και οι κλώνοι είναι κατασκευασμένοι εσωτερικά από συρματόσκοινο επενδυμένο με ίνες πολυαμιδίου.

Τα συρματόσχοινα έχουν υψηλή αντίσταση κατά της ακτινοβολίας και της διάβρωσης από τα καιρικά φαινόμενα.

Θέση από καουτσούκ

Σε επιλεγμένο σημείο καθ' ύψος και περιμετρικά του κατακόρυφου ιστού προσαρμόζεται ελαστικό τεμάχιο από εύκαμπτο καουτσούκ ενδεικτικού πάχους 16mm, το οποίο καλύπτει άνοιγμα της κατασκευής, αποτρέποντας την πτώση και ταυτόχρονα εξυπηρετεί ως καθίσμα- θέση στάσης και ξεκούρασης κατά το παιχνίδι στο χωροδικτύωμα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη σταθερότητα της κατασκευής στο κέντρο της. Η σύνδεση του καθίσματος με τα συρματόσχοινα πραγματοποιείται με πολυαμιδικούς συνδέσμους.

Αγκύρωση-Βάσεις-Εντατήρες

Το χωροδικτύωμα αγκυρώνεται στο έδαφος σε 5 σημεία (κεντρικός πυλώνας-ιστός και 4 άκρα). Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα γωνιακά στοιχεία περιλαμβάνουν πολλαπλές οπές-σημεία σύνδεσης για να μπορεί να ρυθμίζεται η τάνυση κάθε σχοινιού. Η κεντρική βάση του πυλώνα-ιστού έχει σημεία στήριξης ώστε να μπορεί να αγκυρωθεί ασφαλώς ο πυλώνας στη βάση σκυροδέματος.

Το χωροδικτύωμα στερεώνεται στο έδαφος σε διάφορα σημεία με τη βοήθεια μεταλλικών φλαντζών. Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα.

Οι πλάκες αγκύρωσης στερεώνονται στις τσιμεντένιες βάσεις μέσω μεταλλικών αγκυρίων. Τα αγκύρια αυτά τοποθετούνται στο υγρό σκυρόδεμα και σταθεροποιείται η θέση τους με την σταθεροποίηση του τσιμέντου. Οι εντατήρες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα.

Σύνδεσμοι

Τα σχοινιά συνδέονται μεταξύ τους με τους συνδέσμους αλουμινίου.

Οι αλουμινένιοι σύνδεσμοι αποτρέπουν τη μετατόπιση των σχοινιών και αποτελούν ενιαία σώματα χωρίς συγκολλήσεις. Φέρουν εσωτερικά 'κανάλια' ώστε να τα διαπερνούν εσωτερικά και να συνδέονται συρματόσχοινα και 'χιαστί.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υλικά του τουλάχιστον:

- 10 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη, εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 5 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ελατήρια, τα πολυστρωματικά (laminated) πάνελ, χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη

- 2 έτη έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα δίχτυα, δικτυώματα και κινητά μέρη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2015

- Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2017,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Προσπέκτους

- Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

- Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του

- Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες εξιακόσια  (6.600,00€).

Άρθρο 1.24

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 900mm- (ενδεικτικού πάχους 30 mm)  Συμπίεση, Υπόβαση μπετού.

# Γενική τεχνική περιγραφή

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις και θα έχει τελικό πάχος κατάλληλο ώστε να καλύπτει ύψος πτώσης τουλάχιστον 900mm. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, θα έχει το ανάλογο υπολειπόμενο πάχος ώστε να δημιουργηθεί το τελικό απαιτούμενο πάχος που να καλύπτει το επιθυμητό ύψος πτώσης και θα κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πουλυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2018, το οποίο ανέρχεται σε 900mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου, τύπου PlanoMatic P207 ή αντίστοιχου, για την καλύτερη ενιαία εφαρμογή του δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. To πάχος που αναφέρεται είναι ενδεικτικό και μπορεί να αυξομειωθεί ώστε να καλύπτεται το απαιτούμενο ύψος πτώσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1177:2018, ΕΝ 1176-1:2017 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας διαστρώνεται σε έτοιμη βάση από σκυρόδεμα.

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 150mm. (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη καθώς η εργασία πλήρους κατασκευής και ο εγκιβωτισμός του δαπέδου με το κατάλληλου πάχους και προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ) ή ειδικά ελαστικά τεμάχια – κρασπέδου διαστάσεων τουλάχιστον 1000x50x250 (h) τα οποία θα εγκιβωτίζονται κατάλληλα σε μπετό.

Το χρώμα και τα σχέδια του δαπέδου θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει την τελική του φυσικού εδάφους.

Aναλυτικότερα:

Για το χυτό δάπεδο θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά:

1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176-1:2017 («Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων- Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής») και ΕΝ 1177:2018 («Δάπεδα Παιχνιδότοπων με Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης»)

2α. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισμένων Στοιχείων”).

β. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ σύμφωνα με έγγραφη αναφορά φορέα Ελέγχου ή Εργαστηρίου.

3. Δήλωση του κατασκευαστή των χυτών ελαστικών δαπέδων ότι τηρούνται οι παράγραφοι 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1.

4. Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της κατασκευάστριας εταιρείας που θα αφορά και το κρίσιμο ύψος πτώσης.

5. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του Δήμου. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, όπου ρητά θα αναφέρει ότι θα προβεί στους παραπάνω ελέγχους από διαπιστευμένο φορέα και θα προσκομίσει έγκαιρα τα εν λόγω πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του Δήμου. Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να την έχει λάβει υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του.

6.  Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα (χυτού), είναι εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, πρέπει να γίνεται από ειδικά συνεργεία και με κατάλληλα μέσα. Προς τούτο, θα πρέπει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας που θα τοποθετήσει τον τάπητα θα πρέπει να καταθέσει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και  ISO 14001:2015 σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη δαπέδων ασφαλείας, του υπεύθυνου που θα αναλάβει- βάσει σχετικής, επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του- την εγκατάσταση του χυτού δαπέδου ασφαλείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ : 110,00 € (εκατόν δέκα  ευρώ)

Άρθρο 1.25

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 1.300mm (ενδεικτικού πάχους 40 mm) -Συμπίεση, Υπόβαση μπετού.

# Γενική τεχνική περιγραφή

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις και θα έχει τελικό πάχος κατάλληλο ώστε να καλύπτει ύψος πτώσης τουλάχιστον 1.300mm. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, θα έχει το ανάλογο υπολειπόμενο πάχος ώστε να δημιουργηθεί το τελικό απαιτούμενο πάχος που να καλύπτει το επιθυμητό ύψος πτώσης και θα κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πουλυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2018, το οποίο ανέρχεται σε 900mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου, τύπου PlanoMatic P207 ή αντίστοιχου, για την καλύτερη ενιαία εφαρμογή του δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. To πάχος που αναφέρεται είναι ενδεικτικό και μπορεί να αυξομειωθεί ώστε να καλύπτεται το απαιτούμενο ύψος πτώσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1177:2018, ΕΝ 1176-1:2017 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας διαστρώνεται σε έτοιμη βάση από σκυρόδεμα.

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 150mm. (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη καθώς η εργασία πλήρους κατασκευής και ο εγκιβωτισμός του δαπέδου με το κατάλληλου πάχους και προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ) ή ειδικά ελαστικά τεμάχια – κρασπέδου διαστάσεων τουλάχιστον 1000x50x250 (h) τα οποία θα εγκιβωτίζονται κατάλληλα σε μπετό.

Το χρώμα και τα σχέδια του δαπέδου θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει την τελική του φυσικού εδάφους.

Aναλυτικότερα:

Για το χυτό δάπεδο θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά:

1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176-1:2017 («Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων- Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής») και ΕΝ 1177:2018 («Δάπεδα Παιχνιδότοπων με Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης»)

2α. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισμένων Στοιχείων”).

β. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ σύμφωνα με έγγραφη αναφορά φορέα Ελέγχου ή Εργαστηρίου.

3. Δήλωση του κατασκευαστή των χυτών ελαστικών δαπέδων ότι τηρούνται οι παράγραφοι 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1.

4. Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της κατασκευάστριας εταιρείας που θα αφορά και το κρίσιμο ύψος πτώσης.

5. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του Δήμου. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, όπου ρητά θα αναφέρει ότι θα προβεί στους παραπάνω ελέγχους από διαπιστευμένο φορέα και θα προσκομίσει έγκαιρα τα εν λόγω πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του Δήμου. Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να την έχει λάβει υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του.

6.  Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα (χυτού), είναι εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, πρέπει να γίνεται από ειδικά συνεργεία και με κατάλληλα μέσα. Προς τούτο, θα πρέπει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας που θα τοποθετήσει τον τάπητα θα πρέπει να καταθέσει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και  ISO 14001:2015 σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη δαπέδων ασφαλείας, του υπεύθυνου που θα αναλάβει- βάσει σχετικής, επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του- την εγκατάσταση του χυτού δαπέδου ασφαλείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ : 118,00 € (εκατόν δέκα οκτώ ευρώ)

Άρθρο 1.26

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 1.500mm (ενδεικτικού πάχους 50 mm )-Συμπίεση, Υπόβαση μπετού.

# Γενική τεχνική περιγραφή

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις και θα έχει τελικό πάχος κατάλληλο ώστε να καλύπτει ύψος πτώσης τουλάχιστον 1.500mm. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, θα έχει το ανάλογο υπολειπόμενο πάχος ώστε να δημιουργηθεί το τελικό απαιτούμενο πάχος που να καλύπτει το επιθυμητό ύψος πτώσης και θα κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πουλυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2018, το οποίο ανέρχεται σε 900mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου, τύπου PlanoMatic P207 ή αντίστοιχου, για την καλύτερη ενιαία εφαρμογή του δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. To πάχος που αναφέρεται είναι ενδεικτικό και μπορεί να αυξομειωθεί ώστε να καλύπτεται το απαιτούμενο ύψος πτώσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1177:2018, ΕΝ 1176-1:2017 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας διαστρώνεται σε έτοιμη βάση από σκυρόδεμα.

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 150mm. (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη καθώς η εργασία πλήρους κατασκευής και ο εγκιβωτισμός του δαπέδου με το κατάλληλου πάχους και προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ) ή ειδικά ελαστικά τεμάχια – κρασπέδου διαστάσεων τουλάχιστον 1000x50x250 (h) τα οποία θα εγκιβωτίζονται κατάλληλα σε μπετό.

Το χρώμα και τα σχέδια του δαπέδου θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει την τελική του φυσικού εδάφους.

Aναλυτικότερα:

Για το χυτό δάπεδο θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά:

1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176-1:2017 («Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων- Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής») και ΕΝ 1177:2018 («Δάπεδα Παιχνιδότοπων με Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης»)

2α. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισμένων Στοιχείων”).

β. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ σύμφωνα με έγγραφη αναφορά φορέα Ελέγχου ή Εργαστηρίου.

3. Δήλωση του κατασκευαστή των χυτών ελαστικών δαπέδων ότι τηρούνται οι παράγραφοι 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1.

4. Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της κατασκευάστριας εταιρείας που θα αφορά και το κρίσιμο ύψος πτώσης.

5. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του Δήμου. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, όπου ρητά θα αναφέρει ότι θα προβεί στους παραπάνω ελέγχους από διαπιστευμένο φορέα και θα προσκομίσει έγκαιρα τα εν λόγω πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του Δήμου. Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να την έχει λάβει υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του.

6.  Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα (χυτού), είναι εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, πρέπει να γίνεται από ειδικά συνεργεία και με κατάλληλα μέσα. Προς τούτο, θα πρέπει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας που θα τοποθετήσει τον τάπητα θα πρέπει να καταθέσει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και  ISO 14001:2015 σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη δαπέδων ασφαλείας, του υπεύθυνου που θα αναλάβει- βάσει σχετικής, επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του- την εγκατάσταση του χυτού δαπέδου ασφαλείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ : 128,00 € (εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ)

Άρθρο 1.27

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 1.900mm (ενδεικτικού πάχους 80 mm )-Συμπίεση, Υπόβαση μπετού.

# Γενική τεχνική περιγραφή

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις και θα έχει τελικό πάχος κατάλληλο ώστε να καλύπτει ύψος πτώσης τουλάχιστον 1.900mm. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, θα έχει το ανάλογο υπολειπόμενο πάχος ώστε να δημιουργηθεί το τελικό απαιτούμενο πάχος που να καλύπτει το επιθυμητό ύψος πτώσης και θα κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πουλυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2018, το οποίο ανέρχεται σε 900mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου, τύπου PlanoMatic P207 ή αντίστοιχου, για την καλύτερη ενιαία εφαρμογή του δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. To πάχος που αναφέρεται είναι ενδεικτικό και μπορεί να αυξομειωθεί ώστε να καλύπτεται το απαιτούμενο ύψος πτώσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1177:2018, ΕΝ 1176-1:2017 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας διαστρώνεται σε έτοιμη βάση από σκυρόδεμα.

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 150mm. (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη καθώς η εργασία πλήρους κατασκευής και ο εγκιβωτισμός του δαπέδου με το κατάλληλου πάχους και προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ) ή ειδικά ελαστικά τεμάχια – κρασπέδου διαστάσεων τουλάχιστον 1000x50x250 (h) τα οποία θα εγκιβωτίζονται κατάλληλα σε μπετό.

Το χρώμα και τα σχέδια του δαπέδου θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει την τελική του φυσικού εδάφους.

Aναλυτικότερα:

Για το χυτό δάπεδο θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά:

1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176-1:2017 («Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων- Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής») και ΕΝ 1177:2018 («Δάπεδα Παιχνιδότοπων με Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης»)

2α. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισμένων Στοιχείων”).

β. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ σύμφωνα με έγγραφη αναφορά φορέα Ελέγχου ή Εργαστηρίου.

3. Δήλωση του κατασκευαστή των χυτών ελαστικών δαπέδων ότι τηρούνται οι παράγραφοι 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1.

4. Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της κατασκευάστριας εταιρείας που θα αφορά και το κρίσιμο ύψος πτώσης.

5. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του Δήμου. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, όπου ρητά θα αναφέρει ότι θα προβεί στους παραπάνω ελέγχους από διαπιστευμένο φορέα και θα προσκομίσει έγκαιρα τα εν λόγω πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του Δήμου. Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να την έχει λάβει υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του.

6.  Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα (χυτού), είναι εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, πρέπει να γίνεται από ειδικά συνεργεία και με κατάλληλα μέσα. Προς τούτο, θα πρέπει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας που θα τοποθετήσει τον τάπητα θα πρέπει να καταθέσει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και  ISO 14001:2015 σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη δαπέδων ασφαλείας, του υπεύθυνου που θα αναλάβει- βάσει σχετικής, επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του- την εγκατάσταση του χυτού δαπέδου ασφαλείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ : 155,00 € (εκατόν πενήντα πέντε ευρώ)

Άρθρο 1.28

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 2.000mm (ενδεικτικού πάχους 90 mm) -Συμπίεση, Υπόβαση μπετού

# Γενική τεχνική περιγραφή

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις και θα έχει τελικό πάχος κατάλληλο ώστε να καλύπτει ύψος πτώσης τουλάχιστον 2.000mm. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM–χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.  Η κάτω στρώση, θα έχει το ανάλογο υπολειπόμενο πάχος ώστε να δημιουργηθεί το τελικό απαιτούμενο πάχος που να καλύπτει το επιθυμητό ύψος πτώσης και θα κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πουλυουρεθάνης δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2018, το οποίο ανέρχεται σε 900mm. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου, τύπου PlanoMatic P207 ή αντίστοιχου, για την καλύτερη ενιαία εφαρμογή του δαπέδου. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. To πάχος που αναφέρεται είναι ενδεικτικό και μπορεί να αυξομειωθεί ώστε να καλύπτεται το απαιτούμενο ύψος πτώσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1177:2018, ΕΝ 1176-1:2017 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας διαστρώνεται σε έτοιμη βάση από σκυρόδεμα.

Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 150mm. (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του.

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη καθώς η εργασία πλήρους κατασκευής και ο εγκιβωτισμός του δαπέδου με το κατάλληλου πάχους και προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ) ή ειδικά ελαστικά τεμάχια – κρασπέδου διαστάσεων τουλάχιστον 1000x50x250 (h) τα οποία θα εγκιβωτίζονται κατάλληλα σε μπετό.

Το χρώμα και τα σχέδια του δαπέδου θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει την τελική του φυσικού εδάφους.

Aναλυτικότερα:

Για το χυτό δάπεδο θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά:

1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176-1:2017 («Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων- Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής») και ΕΝ 1177:2018 («Δάπεδα Παιχνιδότοπων με Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης»)

2α. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισμένων Στοιχείων”).

β. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ σύμφωνα με έγγραφη αναφορά φορέα Ελέγχου ή Εργαστηρίου.

3. Δήλωση του κατασκευαστή των χυτών ελαστικών δαπέδων ότι τηρούνται οι παράγραφοι 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1.

4. Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της κατασκευάστριας εταιρείας που θα αφορά και το κρίσιμο ύψος πτώσης.

5. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του Δήμου. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, όπου ρητά θα αναφέρει ότι θα προβεί στους παραπάνω ελέγχους από διαπιστευμένο φορέα και θα προσκομίσει έγκαιρα τα εν λόγω πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του Δήμου. Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να την έχει λάβει υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του.

6.  Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα (χυτού), είναι εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, πρέπει να γίνεται από ειδικά συνεργεία και με κατάλληλα μέσα. Προς τούτο, θα πρέπει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας που θα τοποθετήσει τον τάπητα θα πρέπει να καταθέσει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και  ISO 14001:2015 σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη δαπέδων ασφαλείας, του υπεύθυνου που θα αναλάβει- βάσει σχετικής, επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του- την εγκατάσταση του χυτού δαπέδου ασφαλείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ : 160,00 € (εκατόν εξήντα ευρώ)

Άρθρο 1.29

ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 4-8mm ΠΑΧΟΥΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 40 cm

Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση και διάστρωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων βότσαλου ποταμίσιου, που θα χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασμών και προστασίας από πτώση, με τα εξής χαρακτηριστικά :

Βότσαλο κοκκομετρίας από 4mm έως 8mm , με συντελεστή ομοιομορφίας <3. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1: 2017 και φέρει αντίστοιχη πιστοποίηση. Επιπλέον, είναι στρογγυλεμένο και πλυμένο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η παρουσία σωματιδίων λάσπης και αργίλου. Θα συνοδεύεται από δοκιμή κοσκινίσματος σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΝ 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο.

Το υλικό επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς δε σφραγίζεται το έδαφος από μη υδατοπερατά υλικά. Δεν χάνει την ικανότητα απορρόφησης κρούσης και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση.

Το υλικό τοποθετηθείτε σε σκάμματα με βάθος ανάλογα με τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών παιδικής χαράς. Απαραίτητη είναι η υψομετρική διαφορά τουλάχιστον +5cm του σκάμματος που επιτρέπει την αποτροπή της διασποράς του φυσικού/χαλαρού υλικού στον περιβάλλοντα χώρο. Στην κατώτατη στρώση του σκάμματος τοποθετηθείτε γεωύφασμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των χωματουργικών εργασιών εκσκαφής που απαιτούνται για τη σωστή στάθμη του εδάφους πριν την διάστρωση του βοτσάλου σε κατάλληλο πάχος και όλα τα μικρουλικά.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ : 155,00 € (εκατόν πενήντα πέντε ευρώ)

Άρθρο 1.30

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για αστικό φωτισμό πχ. οδών πόλεων, υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών κλπ.

Το σώμα και το κέλυφος του φωτιστικού είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο με ενδεικτικές διαστάσεις 620x295x152mm περίπου.

Είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα.

Ο διαχύτης θα κατασκευασμένος από επίπεδο γυαλί, πάχους 4mm, ανθεκτικό σε κραδασμούς και σε θερμότητα. Κάθε ένα από τα LEDs του φωτιστικού σώματος φέρει το δικό του ανεξάρτητο φακό, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από υλικό υψηλής θερμικής και μηχανικής αντοχής.

Το ειδικό σύστημα ψύξης θα βρίσκεται εντός του φωτιστικού σώματος αποτρέποντας την συσσώρευση σκόνης και άλλων ουσιών και είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου, που βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση-απαγωγής της θερμότητας, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των LEDs και την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους.

Το τροφοδοτικό του φωτιστικού σώματος θα είναι στερεωμένο και συνδεδεμένο σε ειδική αποσπώμενη βάση από ανθεκτικό και άκαυστο μονωτικό υλικό και θα φέρει σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο των οργάνων θα πραγματοποιούνται με σιλικονούχα καλώδια υψηλής θερμικής αντοχής.

Το φωτιστικό σώμα θα φέρει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις που τυχόν προκύπτουν στο ηλεκτρικό σύστημα.

Για την ηλεκτρική σύνδεση με το δίκτυο το φωτιστικό σώμα θα φέρει εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο -ανθεκτικό σε κραδασμούς/σπασίματα, στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στην UV ακτινοβολία- και ειδικό ταχυσύνδεσμο - connector IP66/68.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Προστασία έναντι υγρών και στερεών σωματιδίων: IP66

Ισχύς: LED 40W (Τελευταίας τεχνολογίας LED), 24τμχ. LED.

Συντήρηση: Θα πρέπει να είναι δυνατή η εύκολη και γρήγορη επί τόπου συντήρηση χωρίς την χρήση εργαλείων.

Το κέλυφος θα ανοίγει μέσω άρθρωσης και κλειδί τύπου κοχλία ή μέσω ειδικού κουμπώματος

προς τα άνω, με σκοπό την εύκολη και ασφαλή συντήρηση χωρίς να χρειάζεται να κατέβει το

φωτιστικό από τον ιστό.

Ο χώρος των οργάνων και των ηλεκτρικών συνδέσεων θα είναι ανεξάρτητος, επιτρέποντας έτσι την εύκολη συντήρηση του φωτιστικού σώματος καθώς και την πλήρη θερμική απομόνωση των εκπομπών θερμότητας.

Θα υπάρχει σύστημα αυτόματης διακοπής της ηλεκτρικής παροχής για όσο χρόνο το κέλυφος παραμείνει αποδεσμευμένο από το σώμα για συντήρηση.

Χρώματα: Μετάλλου, αποχρώσεις του γκρι.

Φωτορύπανση: Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο φωτιστικό, με ολοκληρωμένο σύστημα  για αντιθαμβωτικό τύπο κατανομής της φωτεινής ροής.

Προδιαγραφές – Εγκρίσεις: Το φωτιστικό σώμα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρει σήμανση CE.

Πιστοποιήσεις:

- ΕΝ55015:2013+Α1:2015

- ΕΝ61547:2009

- ΕΝ61000-3-3:2013

- ΕΝ61000-3-2:2014

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών και η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης του φωτιστικού με την τοπική παροχή , προκειμένου να παραδοθεί το φωτιστικό σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

ΙΣΤΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρόκειται για διακοσμητικό ιστό φωτισμού ̟που αποτελείται από τα επιμέρους στοιχεία:

1. Κορμός:

• κωνικής κυκλικής διατομής με διάμετρο βάσης και κορυφής ενδεικτικών διαστάσεων Ø100mm και Ø60mm αντίστοιχα, πάχους 3mm και ύψους 4000mm, από χαλυβδοέλασμα ̟ κατά ΕΝ10025, με μία διαμήκη και καμία εγκάρσια ραφή, θερμής εξέλασης.

• σε απόσταση 600mm από τη βάση του θα έχει θύρα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου.

2. Πλάκα Έδρασης:

• χαλύβδινη πλάκα κυκλικής ενδεικτικής διατομής Ø310mm και ̟πάχους 10mm, κατά ΕΝ10025, με κεντρική οπή ίδιας διαμέτρου με την βάση του κορμού για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς και με τέσσερις (4) οπές, κυκλικού σχήματος, κατάλληλης διαμέτρου για τη στερέωση των αγκυρίων.

3. Θυρίδα – Πορτάκι:

• θυρίδα ενδεικτικών διαστάσεων 300x62mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του ιστού, που στην κλειστή θέση δεν εξέχει από τον κορμό, η οποία προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του κορμού ίδιων διαστάσεων, με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο άνοιγμα– κλείσιμο, παρέχει στεγανότητα ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

4. Ακροκιβώτιο:

• ακροκιβώτιο   άθραυστο προστασίας ΙΡ54 έναντι στερεών και υγρών .

Ο ιστός θα κατασκευάζεται εργοστασιακά από σύγχρονα μηχανήματα και με παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται βάσει του προτύπου ISO 9001:2015 με το οποίο είναι πιστοποιημένη η Εταιρεία κατασκευής. Ο ιστός θα φέρει σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40-5:2002.

Ο ιστός θα παραδίδεται γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος ηλεκτροστατικά σε επιθυμητά από την Υπηρεσία χρώματα.

Ο κατασκευαστής τόσο του ιστού όσο και του φωτιστικού σώματος πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ISO9001 και ISO14001.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμαχ.) με την τοποθέτηση

ΕΥΡΩ : 750,00 € (επτακόσια πενήντα ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Β’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ- ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Άρθρο 2.1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Η περίφραξη θα αποτελείται από ορθοστάτες διπλού ταυ 42Χ80 ανά 1,50μ., οι οποίες θα πακτώνονται στην βάση του μπετόν, ράβδους κάθετους Φ16 πλήρους διατομής ανά 80χιλ, λάμες διπλές 50Χ8 (μία επάνω και μία στο κάτω μέρος της περίφραξης) συγκολλημένων με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις παρατηρήσεις της Επίβλεψης. Το ύψος θα είναι 1,10μ. Η έδραση των ορθοστατών θα γίνει με χρήση μη συρρικνούμενου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί του στοιχείου θεμελίωσης. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και το μινιάρισμα των μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις μινίου και ο τελικός ελαιοχρωματισμός. Η εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο της υπηρεσίας.

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τρέχον μέτρα.

ΕΥΡΩ : 85,00 € (ογδόντα πέντε ευρώ)

Άρθρο 2.2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Θα τοποθετηθούν οι ορθοστάτες θύρας διατομών 50Χ30, η έδραση των οποίων θα γίνει με χρήση μη συρρικνούμενου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί του στοιχείου θεμελίωσης. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

Το φύλλο της πόρτας θα αποτελείται από πλαίσιο από κοιλοδοκούς 50Χ50 και από κάθετους ράβδους 40Χ30Χ2 πλήρους διατομής, λάμες διπλές 30Χ3 (δύο επάνω και δύο στο κάτω μέρος της πόρτας) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, συνδεδεμένων με ηλεκτροσυγκόλληση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η θύρα θα είναι με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και με ποδαράκι stop πόρτας Φ20.

Περιλαμβάνεται εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας καθώς και μινιάρισμα με δύο στρώσεις μινίου και ελαιοχρωματισμοί .

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ : 400,00 € (τετρακόσια ευρώ)

Άρθρο 2.3

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α’

# Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

| Ύψος: | 900 mm |
| --- | --- |
| Διάμετρος | 340 mm |
| Χωρητ. Καλαθιού | 42 Lt |
| Χωρητ. Κάδου | 25 Lt |

Τo καλαθάκι αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση  και εσωτερικά μεταλλικό κάδο.

Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 3mm και ενδεικτικών διαστάσεων 945x40mm διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα διαμέτρου 300mm και τοποθετημένες παράλληλα καθ΄ ύψος. Τα δύο στρόγγυλα ενώνονται μεταξύ τους με τρεις κατακόρυφες μεταλλικές λάμες 360x20mm με συγκόλληση.

Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ (ημιστρόγγυλο) διατομής 70x20mm και μήκους 520mm, που στερεώνονται με κασονόβιδες και παξιμάδια ασφαλείας Μ6.

Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα ενδεικτικού πάχους 0,80mm, έχει ενδεικτική διάμετρο Φ300mm και ύψος 465mm.

Το καλαθάκι στηρίζεται σε:

*μεταλλική βάση ύψους 400mm κατασκευασμένη από σωλήνα Φ48mm συγκολλημένο με λάμα στρογγυλής διατομής διαμέτρου 160mm η οποία και βιδώνεται στο έδαφος

*ή πακτώνεται στο έδαφος μέσω κυλινδρικής μεταλλικής βάσης Φ48 mm  ύψους 750 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμαχ.) με την τοποθέτηση

ΕΥΡΩ : 150,00 € (εκατόν πενήντα ευρώ)

Άρθρο 2.4

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β’

# Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

| Ύψος: | 955mm |
| --- | --- |
| Μέγιστη διάμετρος: | 462mm |
| Βάρος: | 12,6kg |
| Χωρητικότητα κάδου: | 63 lt |

Ο κάδος απορριμμάτων θα αποτελείται από ενιαίο ομοιόμορφο σώμα και βάση, από το ίδιο υλικό (ενδεικτικού τύπου DURAPOL ή ισοδύναμο αντίστοιχης αντοχής). Το υλικό κατασκευής του κάδου θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, πιθανούς βανδαλισμούς και θα χρήζει ελάχιστης συντήρησης αφού η επιφάνειά του δεν θα απαιτεί βάψιμο, καθαρισμό και το χρώμα της θα διατηρείται στην αρχική του κατάσταση. Ο κάδος δεν θα παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση θα αποτελούν ένα ομοιογενές περίβλημα, με εσοχές όπου θα επικολλούνται εργοστασιακά διακοσμητικές ή ανακλαστικές ταινίες. Ταυτόχρονα θα πρόκειται για ένα υλικό ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. Στο κυρίως σώμα διατομής ~460mm θα προσαρμόζεται το ενιαίο καπάκι με άνοιγμα σε δύο πλευρές, για τη ρίψη απορριμμάτων και την παράλληλη προστασία του εσωτερικού από τη συσσώρευση νερού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η πρόσβαση στο δοχείο απορριμμάτων θα είναι ιδιαίτερα εύκολη. Επίσης θα φέρει σύστημα αυτόματου κουμπώματος και ανοίγματος με περιστροφή και ανάκληση, ανάμεσα στο κυρίως σώμα και τη βάση, που θα διευκολύνει το άνοιγμα και κλείσιμο για την αποκομιδή. Θα περιέχει μεταλλικό εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 63lt, από γαλβανισμένο χάλυβα. Η χρωματική επιλογή για τον κάδο θα περιλαμβάνει ποικιλία επιλογών σε αποχρώσεις. Η βάση θα είναι επίσης κυλινδρικής διατομής με ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο από αυτή του κυρίως σώματος. Ο κάδος δεν θα παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση θα αποτελούν ένα ομοιογενές περίβλημα, με στρογγυλεμένες επιφάνειες.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμαχ.) με την τοποθέτηση

ΕΥΡΩ : 320,00 € (τριακόσια είκοσι ευρώ)

Άρθρο 2.5

ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

# Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

| Ύψος: | 815mm |
| --- | --- |
| Μήκος: | 1600mm |
| Πλάτος | 505mm |

Αποτελείται από πέντε ξύλα ενδεικτικής διατομής 45x95mm που εδράζουν πάνω σε δύο μεταλλικές βάσεις. Οι βάσεις κατασκευάζονται από μορφοσίδηρο ενδεικτικής διατομής 50 x 25mm. Το κάθισμα με την πλάτη σχηματίζει γωνία 100ο έτσι ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα του καθίσματος να είναι ανατομικό. Οι ξύλινες ράβδοι σχηματίζουν το κύριο σώμα της κατασκευής καθώς βιδώνονται με κασονόβιδες και παξιμάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισμένα κενά μεταξύ τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμαχ.) με την τοποθέτηση

ΕΥΡΩ : 200,00 € (διακόσια ευρώ)

Άρθρο 2.6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

# Γενικές ενδεικτικές διαστάσεις

| Μήκος: | 1200mm |
| --- | --- |
| Πλάτος: | 1000mm |

Η πινακίδα θα κατασκευάζεται από HPL ενδεικτικού πάχους 12mm, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και θα αποτελείται από ένα πλαίσιο το οποίο και θα φέρει εγχάρακτες πληροφορίες ανάλογα με την περίσταση.

Το πλαίσιο θα έχει γενικές διαστάσεις 1200 x 1000 mm θα εμπεριέχει την κάτοψη του χώρου με τα επιμέρους τμήματα των εξοπλισμών. Θα φέρει στυλιζαρισμένες πληροφοριακές απεικονίσεις τη σήμανση για την παιδική χαρά, παράλληλα θα δίνει πληροφορίες των χρήσιμων τηλεφώνων που αφορούν την παιδική χαρά καθώς και τους κανονισμούς λειτουργίας της. Η πληροφοριακή πινακίδα θα τοποθετείται με υπόδειξη της υπηρεσίας στην περίφραξη της παιδικής χαράς. Θα είναι ακριβώς ίδια με την πινακίδα που έχει αναρτηθεί ήδη σε πιστοποιημένες παιδικές χαρές του δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το τεύχος της τεχνικής περιγραφής της παρούσης μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμαχ.) με την τοποθέτηση

ΕΥΡΩ : 300,00 € (τριακόσια ευρώ)

Άρθρο 2.7

ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ

Βρύση προκατασκευασμένη συνολικών διαστάσεων περίπου 350mm x 600mm και ύψους 1000mm.

Το κυρίως σώμα της είναι ορθογωνικής διατομής ενδεικτικών διαστάσεων 160mm x 160mm κατασκευασμένο από χάλυβα, πάχους 4 mm τουλάχιστον. Τα χαλύβδινα μέρη της βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Στην κατασκευή συμπεριλαμβάνεται η χαλύβδινη εσχάρα εκροής υδάτων μετά του πλαισίου της. Πάνω στον κορμό και σε απόσταση 75cm από το έδαφος υπάρχει μπουτόν χρωμίου ρύθμισης ροής του νερού, με ή χωρίς χρονοκαθυστέρηση. Για την στήριξη του μπουτόν χρησιμοποιείται ειδικό τεμάχιο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Για την κατασκευή της σχάρας χρησιμοποιείτε πλαίσιο κατασκευασμένο από σιδηρογωνία ενδεικτικής διατομής 40x60 και πάχους 4mm. Εσωτερικά αυτής τοποθετείται διάτρητο τεμάχιο ανοξείδωτο πάχους 4mm. Η σχάρα πακτώνεται στο έδαφος. Η βρύση έχει προεγκατεστημένη εγκατάσταση ύδρευσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμαχ.) με την πλήρη τοποθέτηση σε λειτουργία.

ΕΥΡΩ : 600,00 € (εξακόσια ευρώ)

Άρθρο 2.8

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους συμπυκνωμένης στρώσης 8 εκ. Το αποτέλεσμα του έχει την όψη του χωμάτινου δαπέδου, σαν εκείνο που τρέχουν οι αθλητές. Επίστρωση τελικής επιφάνειας διαδρόμων, χώρων κλπ με υλικό προερχόμενο από θραύση σε τριβείο κεραμικών προϊόντων, πλήρως ψημένων, άριστης ποιότητας. Στο μίγμα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα. Συνολικά το αλεσμένο κεραμίδι σε διάφορες κοκκομετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 100% των αδρανών του μίγματος. Στο μίγμα δεν πρέπει να υπάρχουν ασβεστολιθικά αδρανή σε μορφή χαλικιού ή γαρμπιλιού, διότι αυτά προσδίδουν την αίσθηση του 3Α, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καθόλου ελαστικότητα στο έδαφος. Το συνδετικό υλικό είναι ένα ειδικό πρόσμικτο θηραϊκής γης και ποζολάνης και δεν υπάρχει τσιμέντο.

Η στρώση αυτή του τελικού ενιαίου πάχους, μετά την ολοκλήρωση της συμπίεσης 8 εκ. προβλέπεται να κατασκευασθεί σε υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του τελικού μίγματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη θέση παραγωγής μέχρι το έργο, η επιμελής διάστρωση στα επιθυμητά πάχη (10 εκ.) μέχρι να επιτευχθεί το προβλεπόμενο τελικό πάχος των 8 εκ μετά την συμπίεση του, η συμπύκνωση και η κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών μέχρι να γίνει το μίγμα ασυμπίεστο, και η ταυτόχρονη διαβροχή με νερό χωρίς πίεση. Επίσης περιλαμβάνεται στην τιμή και ο εγκιβωτισμός του δαπέδου με το κατάλληλου πάχους και προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ). H τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να είναι πάνω από την τελική του φυσικού δαπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρης τελικής επιφάνειας συμπυκνωμένου πάχους 8 εκ. μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση και κάθε εργασία.

Χαρακτηριστικά Σταθεροποιημένου Κεραμικού Δαπέδου σύμφωνα με εγκεκριμένη ευρωπαϊκή μέθοδος ελέγχου :

| Χαρακτηριστικά | Συμπεριφορά προϊόντος |
| --- | --- |
| Φαινόμενο ειδικό βάρος | 1,59 gr/cm3 |
| Ανοικτό πορώδες | 25% |
| Ποσοστό Υδατοκορεσμού | 16% |
| Υδατοαπορρόφηση | 1.55 mm/min0.5 |
| Ατμοδιαπερατότητα | 2.53E-06 g / m2.s.Pa |
| Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας | 3780 MPa |
| Αντοχή σε θλίψη 7 ημερών | 6.26 MPa |
| ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ | 0.66 MPa |
| ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | k= 9.9E-08 (m/sec) |
| ΣΧΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ(PROCTOR) | Μέγιστη πυκνότητα 1.830 t/m3 |
|  | Βέλτιστη υγρασία 14.6 % |

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τετραγωνικά μέτρα

ΕΥΡΩ : 40,00 € (σαράντα ευρώ)

Άρθρο 2.9

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Αποξήλωση, αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και απομάκρυνση οργάνων παιδικής χαράς, τα οποία δεν θα επανατοποθετηθούν και θα παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση, η αποσυναρμολόγηση, η μεταφορά και η απομάκρυνση των εξοπλισμών, οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων που απαιτούνται, η φόρτωση των αποξηλωθέντων και η μεταφορά τους σε θέσεις απόρριψης η αποθήκευσης. Τα όργανα η τμήματα αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις μελλοντικής πιστοποίησης αποσυναρμολογούνται μετά προσοχής έτσι ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Τιμή πλήρους αποξήλωσης  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ : 60,00 € (εξήντα ευρώ)

Άρθρο 2.10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Εργασία κατασκευής ράμπας με χρήση νέου οπλισμένου σκυροδέματος με βελτιωτικά πρόσμικτα και διαμόρφωση κατάλληλης επιφάνειας και επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου σύμφωνα με τις οδηγίες στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού.

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ εξακόσια (600,00€).

Άρθρο 2.11ο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ

Εργασία επισκευής και συντήρησης τμημάτων ξύλινων & μεταλλικών υφιστάμενων περιφράξεων ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών στις οποίες είναι τοποθετημένες σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης που ανέλαβε τον προέλεγχο των παιδικών χαρών του δήμου κατά την υπ’ αρ. πρωτ. 33903/09-10-2013 σύμβαση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η επί τόπου προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και μικρούλικών και η εργασία.

Τιμή ανά τρέχων μέτρο.

ΕΥΡΩ εννιά και σαράντα τέσσερα   (9,44€).

Άρθρο 2.12ο

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα όργανα παιδικής χαράς και εκγύμνασης, μαζί με αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.), γενική ισοπέδωση του χώρου και διαμόρφωσή του για την εγκατάσταση των οργάνων. Επίσης περιλαμβάνονται και τυχούσες οικοδομικές μικροεργασίες προκύψουν και οποίες αφορούν περιφράξεις.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή κατ’ αποκοπήν.

ΕΥΡΩ  χίλια  (1.000,00€).

Άρθρο 2.13ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Αφορά στην πιστοποίηση κάθε παιδικής χαράς (έκθεση ελέγχου, πιστοποιητικό) από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. Απαιτείται βεβαίωση  επάρκειας από ΕΣΥΔ.

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.

ΕΥΡΩ διακόσια πενήντα   (250,00€).

Διευκρινίσεις επί ποινή αποκλεισμού:

Οι αναγραφόμενες διαστάσεις των εξοπλισμών παιδικής χαράς είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων  επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%.

Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το προσφερόμενο είδος να μην υπερβαίνει τον αναφερόμενο στην μελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης). Επιτρέπεται η προσφορά εξοπλισμών με χώρους ασφαλείας και ύψη πτώσης που παρουσιάζουν απόκλιση έως -10%. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, τα προσφερόμενα είδη να υπερβαίνουν τον αναγραφόμενο χώρο ασφαλείας και το αντίστοιχο ύψος πτώσης, καθώς οι χώροι για τους οποίους προορίζονται και τα μέγιστα ύψη πτώσης των επιφανειών απορρόφησης κραδασμών, είναι καθορισμένα και η διαθέσιμη έκταση για την τοποθέτηση τους περιορισμένη. Οποιαδήποτε απόκλιση ως προς τις περιοχές ασφαλείας και τα ύψη πτώσης, άνω των αναγραφόμενων στην μελέτη ορίων, επιφέρει ουσιαστική τροποποίηση της μελέτης και των προδιαγραφόμενων επιφανειών πτώσης και θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα πιστοποίησης των χώρων και την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. Προσφορά που υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη μελέτη μέγιστα όρια ασφαλείας και ύψη πτώσης δεν θα γίνεται αποδεκτή και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Oι διατομές των υλικών είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +10% αρκεί να είναι κατάλληλα για τη χρήση και τα φορτία που προορίζονται.

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο παιδικής χαράς μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες, ισοδύναμες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή ομάδα και την κατηγορία χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα γίνεται ειδική μνεία και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων, προς διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ              / 11 / 2018                                              / 11 / 2018                                                   /11 / 2018

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                         Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                            ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                      ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

Αρχιτέκτων Μηχαν.                                   Τοπογράφος Μηχαν.                                           Πολιτικός Μηχαν.